# TROŠKOVNIK

- ZIDARSKI  RADOVI

- Transport, montaža, najam i demontaža građevinske skele. Obračun po m2 pročelja zgrade  koju pokriva.

m2		164,0

- Izrada kosog i horizontalnog serklaža dimenzija 20*20cm. Armirati sa 4 ø 14, vilice ø8  na razmaku 25cm. Serklaž izvesti u sredini kamenog zida, tako da se s unutarnje strane beton maskira kamenom. U stavku uračunata i zidrska pripomoć pri maskiranju serklaža zidanjem s vanjske strane.

m'		30,80

- Zidanje preostalog dijela zapadnog krila objekta kamenom u dva lica istom vrstom kamena i u istom slogu kao i postojeći dio istočnog zida. Zidanje od postojećeg kamena i od kamena srušenog sa pregradnog zida. Debljina zida kao postojeći (50cm). Za mort koristiti produžni mort spravljen od prirodnog pijeska i male količine bijelog cementa umjesto običnog.

m2		20,60

- Isto kao prethodna stavka, ali uključena nabava, transport i obrada novog kamena.

m2		72,40

- Grubo i fino fugiranje pročelja zida. Mort pripremiti s prirodnim pijeskom, vapnom i malom količinom bijelog cementa. Na probnom polju uskladiti boju i teksturu sa postojećim (novim) fugama.

m2		101,60

- Nabava i ugradba kamenih okvira vrata iz iste vrste materijala kao i postojeći. Obrada ručno, na finu martelinu. Presjek kamenog elementa je 17/17 cm. Obračun po m´.

m´		6,40

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO :

- STOLARSKI RADOVI

- Izrada i ugradba tradicionalnih drvenih punih škura iz ariša I klase. Ugradba na kameni okvir. U stavku uključen sav okov (tradicionalni) i bojanje u tri ruke.

Dimenzija 70/105 (prosječno)

kom		10

Dimenzija 70/160

kom		1

Dimenzija 90/200

kom		1

Dimenzija 60/90

kom		2

- Isto kao u prethodnoj stavci, ali su škure u gornjem dijelu polukružne

Dimenzija 160/180

kom		1

Dimenzija 154/200

kom		1

- Izrada i ugradba drvenih prozora i francuskih prozora sa horizontalnom podijelom svakog krila. Ostakljeno dvostrukim izo staklom. Okov i sredstva za zatvaranje tradicionalni, ugradba na drveni okvir (uključeno), tri ruke boje laka. Mjere prema kamenim okvirima.

Dimenzija 70/105 (prosječno)

kom		10

Dimenzija 70/160

kom		1

Dimenzija 60/90

kom		2

- Izrada i ugradba ostakljenih ulaznih drvenih vrata, sa trostrukom podijelom ostakljenja na svakom krilu. Donji dio u visini od 30 cm od punog drva. Ugradba na vlastitom drvenom okviru. Sve obojano, sa tradicionalnim okovom i sredstvima za zatvaranje.

Dimenzija 90/200

kom		1

- Isto kao u prethodnoj stavci, samo su vrata polukružna

Dimenzija 160/180

kom		1

Dimenzija 154/200

kom		1

STOLARSKI RADOVI UKUPNO :

REKAPITULACIJA:

1.ZIDARSKI  RADOVI

2.STOLARSKI  RADOVI

SVEUKUPNO BEZ PDV-a

PDV

SVEUKUPNO SA PDV-OM