

TROŠKOVNIK
1. ZIDARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. Nabava i postavljanje pokrova od ravnog utorenog crijepa tzv. “francuzice” u prirodno crvenoj boji. 
Obračun po m2 postavljenog pokrova.
m2
129,4                   




2. Nabava, ručna obrada i postavljanje grundala iz debljih (>3 cm) kamenih ploča, ručno obrađenih. Obračun po m' postavljenih ploča.
m'
27,0





3. Nabava i postava kupa kanalica na sljeme objekta. Kanalice moraju biti ručno rađene, nejednolike boje («antiche»). Moguća je primjena i kvalitetnih starih kupa. U oba slučaja potrebno je prethodno dobiti suglasnost od konzervatora. Obračun po m' postavljenih sljemenjaka.
m'
13,5
4. Dobava, montaža i demontaža fasadne skele potrebne za radove na krovu objekta. Obračun po m2 fasade.
m2
391,0
5. Dobava i ugradnja geotekstila na krovu objekta postavljenog na već prethodno izvedenu hidroizolaciju. Obračun po m2 postavljenog sloja.
m2
129,4
6. Dobava i ugradnja mreže od armiranog istegnutog PEHD-a na krovu objekta s prijeklopom preko sljemena. Postavlja se na mprethodno postavljen sloj geotekstila. Obračun po m2 postavljene mreže.
m2
129,4
7. Izrada hidroizolacije krova objekta slojem membrane iz  HYPALON-a sa svim pripadajućim vezivnim sredstvima i spojnim materijalima. Obračun po m2 postavljenog sloja.
m2
129,4
8. Dobava i postava ploča ekstrudiranog polistirena kao termoizolacije krova objekta debljine 5+2 cm postavljenih između drvenih  gredica  (murala).  Obračun
po m2 postavljenih ploča.
m2
129,4
9. Izrada hidroizolacije polimer cementnim premazom u dva sloja sa armiranjem staklenom mrežicom po gornjoj plohi grundala
m2
13,5
10. Izrada bušotina promjera 15 mm pod kutem od 10° na međusobnom razmaku od cca 50 cm po obodu međukatnih konstrukcija. Bušotine su dužine 50 cm. Obračun po komadu izvedene bušotine.
kom
204
11. Izrada i ugradba sidara promjera 14 mm iz rebraste armature u viskoznom epoksidnom mortu. Sidra su dužine 115 cm i savijaju se u ploču od lakoagregatnog betona. Obračun po komadu sidra.
kom
204
12. Izrada tlačne ploče od lakoagregatnog MEPS-14 betona na drvenoj međukatnoj konstrukciji debljine 7 cm. Armirati prema armaturnom nacrtu. Beton armiran polipropilenskim vlaknima u minimalnoj količini od 4 kg/m3. U cijenu uključiti i postavu PE folije. Obračun po m2 izvedene tlačne ploče.
m2
181,17
13. Izrada privremenih krovnih zatega iz čelika RA 400/500 ø 14, između uzdužnih horizontalnih serklaža. Zabušiti rupe promjera 20 mm 300 mm duboko, ugraditi sidra dužine 600 mm ø 14 u predgotovljenom dvokomponentnom mortu za sidrenje (kao Hilti, Wurth ili sl.). Zatege dužine 6200 mm na njih navariti preklopom dužine po 200 mm. Zavar kutni, dvostrani a= 8 mm.
kom
3
ZIDARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO :
2. TESARSKI RADOVI
1. Izrada drvenog dijela krovne konstrukcije od drva četinara II klase. U stavku uključena dobava, montaža i biocidna zaštita te bojanje. Krov se sastoji od rogova dimenzija 12/14 na osnom razmaku od 58 cm te grebenske grede dimenzije 12/14 cm i nazidnica 12/12 cm.
m2
83,50
2. Postava daščane oplate iznad rogova, debljine 22 mm sa spojem na pero i utor. Obračun po m2 izvedene krovne konstrukcije.
m2
83,50
3. Postava poletvanja letvama 4.8/7,6 cm. Na nož, prema razmaku koji odgovara dimenzijama ploča termoizolacije, ali ne većem od 75 cm.
m2
83,50
4. Izrada drvenog dijela međukatnih konstrukcija od drva četinara I klase. U stavku uključena dobava, montaža i biocidna zaštita te bojanje
protupožarnom transparentnom bojom T 30. Finalni premaz u tonu prema izboru konzervatora. Strop se sastoji     od     drvenog     grednika
presjeka 14/18 cm, na osnom razmaku od 50 cm koje leže na nazidnicama dimenzije 12/12 cm oslonjenim na kamenim konzolama. Iznad greda postaviti blanjanu dasku debljine 22 mm sa spojem na pero i utor. Obračun po m2 izvedene međukatne konstrukcije. Ostavlja se otvor za stubište i lift, ugrađuje se mijena koja se kasnije podupire zidom stubišta
m2
180,6
5. Izrada i ugradba trnova za sprezanje drvene M.K. sa tlačnom pločom iz lakoagregatnog betona. Trnovi su iz glatke armature promjera 20 mm, pojedinačne dužine 18 cm. Ugrađuju se u bušotine promjera 21 mm i zalijevaju epoksidnom smolom, prema rasporedu u statičlkom računu.
kom
828
TESARSKI RADOVI UKUPNO :
REKAPITULACIJA:
1. ZIDARSKI I KROVOPOKRIVAČKI  RADOVI

2. TESARSKI  RADOVI
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



SVEUKUPNO BEZ PDV-a
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



PDV
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



SVEUKUPNO SA PDV-OM


