[image: image1.jpg]



VJESNIK
službeno glasilo Grada  Vrgorca

	Broj 7/08
	Vrgorac, 18. srpnja 2008. godine
	List izlazi po potrebi


SADRŽAJ GRADSKO VIJEĆE
Broj akta
204. Odlukao donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča
GRADSKO VIJEĆE

204

Granica obuhvata Urbanističkog plana prikazana je u grafičkom prikazima Urbanističkog plana, u mjerilu 1:2000.
Članak 3.
Elaborat Urbanističkog plana sačinjen je u 5 izvornika i sadrži uvezani tekstualni i grafički dio Urbanističkog plana, ovjeren pečatom Gradskog vijeća Grada Vrgorca i potpisom predsjednika Grad​skog vijeća Grada Vrgorca, sastavni je dio ove Odluke. Jedan izvornik čuva se u Upravnom odjelu za gospo​darstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove Grada Vrgorca.
Članak 4.
Na temelju članka 100. stavak 7. i članka 325. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07), članka 33. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik" - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 1/06, 2/06 i 2/08) i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Vrgorca za period 2007.-2011. („Vjesnik" - službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/07) Gradsko vijeće Grada Vrgorca na 30. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2008. godine, donosi
ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ravča
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Urbanistički plan uređenja gospo​darske zone Ravča, u daljnjem tekstu: Urbanistički plan.
Članak 2.
Granica područja za koje se izrađuje Urbanistički plan utvrđena je Prostornim planom uređenja Grada Vrgorca.
Gospodarska zona Ravča smještena je sjeverno i južno od državne ceste D62, dionice Zagvozd -Vrgorac uz čvor Ravča na autocesti Al. Šire područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja omeđeno je s juga planiranom autocestom Al (dionica Ravča -Ploče), a sa zapada spojnom cestom čvor „Ravča" -D62, dok državna cesta D62 presjeca gospodarsku zonu preko sjeverne četvrtine. Ukupna površina obuhvata iznosi 68,34 ha.

Cilj izrade Urbanističkog plana je osiguranje prostora za gospodarski razvoj regije, koji bi oživio i osnažio gospodarski razvoj čitave okolice i grada Vrgorca. Urbanističkim planom se utvrđuju osnovni uvjeti korištenja i namjene javnih i drugih površina, ulična i komunalna mreža, te smjernice za oblikovanje, korištenje, uređenje i zađtite prostora.
Članak 5.
Elaborat Urbanističkog plana sadrži uvezani tekstualni i grafički dio.
	A)
	Tekstualni dio:
Odredbe za provođenje
	

	B)
	Grafički dio:
	

	1.
	Korištenje i namjena površina
	1:2000

	2.
	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža:
	

	2.a
	Promet
	1:2000

	2.b
	Telekomunikacijska mreža
	1:2000

	2.c
	Energetski sustav
	1:2000

	2.d
	Vodoopskrbna mreža
	1:2000

	2.e
	Odvodnja otpadnih voda
	1:2000

	3.
	Uvjeti korištenja, uređenja i
	

	
	zaštite površina
	1:2000

	4.
	Način i uvjeti gradnje
	1:2000


C)   Obvezni prilozi Urbanističkog plana
a) Obrazloženje prostornog plan
b) Izvod iz dokumenata prostornog uređenja šireg područja, koji se odnosi na područje obuhvata prostornog plana
c) Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi
d) Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. i članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)
Broj 7/08

VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
e) Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi
f) Evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana
g) Sažetak za javnost
Članak 6.
Provedba Urbanističkog plana temeljit će se na ovim Odredbama kojima se definira namjena i kori​štenje površina, način i uvjeti gradnje, te zaštita po​dručja unutar obuhvata Urbanističkog plana. Svi uvjeti kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata Urbanističkog plana sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu Urbanističkog plana, koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih postavki.
1.     UVJETI ODREĐIVANJA I
RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA
Članak 7.
Gospodarska zona Ravča površine obuhvata 68,34 ha planirana je kao samostalna zona u kojoj se u sklopu gospodarskih sadržaja mogu graditi i prateći sadržaji koji upotpunjuju zonu i pridonose njenoj atraktivnosti i višefunkcionalnom korištenju (poslovni prostori, ugostiteljstvo i turizam, šport, zelene povr​šine, otvorena javna parkirališta, prometne i komu​nalne građevine i drugo).
Članak 8.
Urbanističkim planom utvrđena je slijedeća namjena površina:
-
gospodarska namjena:
-
proizvodna (I):
-
pretežito zanatska (12)
-
poslovna (K):
· pretežito uslužna (Kl)
· pretežito trgovačka (K2)
· zaštitne zelene površine (Z)
· prometne površine
· državna cesta
· županijska cesta (izmještanje križanja s D62)
· sabirne ulice
· ostale ulice
· javna parkirališta
-pješačke površine (putovi i staze)
Članak 9.
a) Gospodarska namjena (proizvodna I, poslovna K) zauzima najveću površine zone od 43,07 ha, organiziranih uli prostornih cjelina. Unutar go​spodarske namjene omogućava se gradnja proiz​vodnih i poslovnih sadržaja: proizvodnih pogona bez nepovoljnih utjecaja na okoliš, zanatskih pogona, skladišta, prodajnih prostora (prodavaonice, manje robne kuće, prodajni saloni i slični prostori koji služe za prodaju - promidžbu vlastitih i drugih proizvoda), izložbenih salone, servisnih i uslužnih sadržaja, administrativno-upravnih sadržaja, manjih športskih i ugostiteljskih sadržaja i drugo.

b)
Zaštitne zelene površine (Z) zauzimaju
površinu od 17,66 ha a nalaze se uz obuhvat Ur​
banističkog plana (tampon zona prema vanjskom
području), uz državnu cestu D62, sabirne ulice te
javna parkirališta.
Unutar površina zaštitnog zelenila je moguća gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda go​spodarske zone i smještaj upojnih bunara.
c)
Prometne površine gospodarske zone čine
državna cesta D62, županijska cesta odnosno
izmještanje križanja s D62, sabirne i ostale ulice,
zone javnih parkirališta te pješačke površine (putovi
i staze).
Sabirne ulice postavljene su prstenasto obodno po zoni. Unutar prstena sabirnih ulica vezane su ostale ulice (ortogonalni pravci) kojima se pristupa do pojedinih građevnih čestica.
Na pojedinim dionicama sabirnih i ostalih ulica organizirana su uzdužna javna parkirališta. Otvoreno javno parkiralište organizirano je na južnom dijelu zone.
Drvoredi su predviđeni uz kolne prometnice čime se naglašavaju kolni pristupi pojedinim dije​lovima zone i vezuju središnji prostori u cjelovitu organizaciju prostora.
Na području gospodarske zone nije dozvoljena gradnja stambenog prostora, čak ni u kombinaciji s poslovnim prostorima.
Planirana namjena površina gospodarske zone Ravča prikazana je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:2.000.
Članak 10.
Tablica 1.   Iskaz planirane namjene površina
	NAMJENA POVRŠINA
	POVRŠINA

	
	ha
	%

	1. Gospodarska namjena (proizvodna i poslovna)
	43,07
	63,0

	2. Zaštitna zelena površina
	17,66
	25,8

	3. Prometne površine
	7,61
	11,1

	- državna cesta
	0,93
	1,4

	- sabirne ulice
	1,76
	2,6

	- ostale ulice
	1,56
	2,3

	- javna parkirališta
	1,28
	1,9

	- pješačke površine
	2,8
	3,0

	UKUPNO
	68,34
	100,0


Članak 11.
Urbanističkim planom određeno je 11 prostornih cjelina za smještaj sadržaja pretežito gospodarske namjene. Od toga su za proizvodnu namjenu (pretežito
Broj 7/08

VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
zanatski sadržaji) određene 3 prostorne cjeline, a za poslovnu namjenu (pretežito uslužni ili pretežito trgovački sadržaji) 8 prostornih cjelina.
Svaka prostorna cjelina označena je brojem u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:2.000.
Prostorne cjeline određene su planiranom mre​žom ulica. Unutar prostornih cjelina organiziraju se građevne čestice za gradnju planiranih građevina i uređenje prostora.
Prostorne cjeline 1, 10 i 11 određene su pretežno za gradnju gospodarskih građevina proizvodne na​mjene (I), pretežito zanatske (12). Prostorne cjeline 2-9 određene se pretežno za gradnju poslovnih gospodarskih građevina (K), i to prostorne cjeline 3, 4,5 i 6 za pretežno uslužne namjene (Kl), a prostorne cjeline 2, 7, 8 i 9 za pretežno trgovačke namjene (K2).
U sklopu prostornih cjelina 3 i 4 predviđenih pretežno za gradnju poslovnih građevina (K) omo​gućava se gradnja športskih i ostalih kompatibilnih sadržaja (veće i manje športske dvorane, ovisno o procjeni potreba zone, bazen, kuglane i si., otvoreni športski tereni i zelene površine sa pratećim sa​držajima). Također se u sklopu prostornih cjelina 3 i 4, omogućava gradnja ugostiteljsko turističkih sadržaja, odnosno gradnja hotela, pansiona, motela, restorana, kafe barova i drugih ugostiteljskih i za​bavnih sadržaja te ostalih poslovnih sadržaja.
Članak 12.
U grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 4. Način i uvjeti gradnje u mjerilu 1:2.000 označena je moguća organizacija građevnih čestica unutar prostornih cjelina za gradnju različitih građevina gospodarske zone. Oznaka i po​vršina građevne čestice određena je za pojedine namjene utvrđene Urbanističkim planom i prikazana u tablicama 2 i 3.
Tablica 2. Oznake i površina mogućih građevnih čestica pretežito proizvodne namjene unutar gospodarske zone Ravča
	1. GOSPODARSKA NAMJENA - PRETEŽITO PROIZVODNA

	Oznaka
prostome
ćjeiine
	Oznaka
građevne
čestice
	Površina
građevne
čestice
	Gradivi dio
građevne čestice

	
	
	m2
	(max) kig = 0,4

	1
	2
	3
	4

	1
	1
	6195
	2478

	
	2
	7445
	2978

	
	3
	7280
	2912

	
	4
	7280
	2912

	
	5
	7950
	3180

	
	6
	9280
	3712

	
	7
	10615
	4246

	
	8
	13555
	5422

	
	S
	69600
	27840




	
	1
	2
	3
	4

	
	
	54
	9160
	3664

	
	
	55
	9160
	3664

	
	10
	56
	9160
	3664

	
	
	57
	9160
	3664

	
	
	58
	14525
	5810

	
	
	59
	10220
	4088

	
	
	60
	8460
	3384

	
	
	61
	9155
	3662

	
	
	62
	9765
	3906

	
	
	S
	99765
	35506

	
	11
	63
	6415
	2566

	
	
	,_      64
	5810
	2324

	
	
	65
	5470
	2188

	
	
	66
	5130
	2052

	
	
	67
	4785
	1914

	
	
	68
	4445
	1778

	
	
	69
	3800
	1520

	
	
	S
	35855
	14342

	
	UKUPNO
	194220
	77688


Tablica 3. Oznake i površina mogućih građevnih čestica pretežito poslovne namjene unutar gospodarske zone Ravča
	2. GOSPODARSKA NAMJENA - PRETEŽITO POSLOVNA

	Oznaka
prostome
cjeline
	Oznaka
građevne
čestice
	Površina
građevne
čestice
m2
	Gradivi dio
građevne
čestice
(max)
kig = 0,4
m2

	1
	2
	3
	4

	2
	.9
	4290
	1716

	
	10
	5255
	2102

	
	11
	5255
	2102

	
	12
	5215
	2086

	
	13
	4200
	1680

	
	14
	4210
	1684

	
	15
	4210
	1684

	
	16
	4175
	1670

	
	S
	36810
	14724

	3
	17
	4175
	1670

	
	18
	4210
	1684

	
	S
	8385
	3354

	4
	19
	3710
	1484

	
	S
	2710
	1484

	5
	20
	5250
	2100

	
	21
	5255
	2102

	
	22
	5255
	2102

	
	23
	5205
	2082

	
	24
	4205
	1682

	
	25
	4210
	1684

	
	26
	4210
	1684

	
	27
	4170
	1668

	
	S
	37760
	15104

	6
	28
	5205
	2082

	
	29
	5255
	2102

	
	30
	5255
	2102


Broj 7/08

VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
	
	1
	2
	3
	4


	
	
	31
	5250
	2100

	
	6
	32
	3220
	1288

	
	
	33
	4210
	1684

	
	
	.34
	4210
	1684

	
	
	35
	4205
	1682

	
	
	S
	36810
	14724

	
	7
	36
	5250
	2100

	
	
	37
	5255
	2102

	
	
	38
	5250
	2100

	
	
	39
	4205
	1682

	
	
	40
	4210
	1684

	
	
	41
	4205
	1682

	
	
	S
	23375
	11350

	
	8
	42
	5250
	2100

	
	
	43
	5255
	2102

	
	
	44
	5255
	2102

	
	
	45
	5243
	2098

	
	
	46
	4205
	1682

	
	
	47
	4210
	1584

	
	
	48
	4210
	1684

	
	
	49
	4200
	1680

	
	
	S
	37830
	15132

	
	9
	50
	5895
	2358

	
	
	51
	5790
	2316

	
	
	52
	5790
	2316

	
	
	53
	5790
	2316

	
	
	S
	23265
	9306

	
	UKUPNO
	212945
	85178


Moguće je odstupanje, odnosno promjena oblika, veličine i broja označenih građevnih čestica jer u ovom trenutku nisu poznati korisnici prostora go​spodarske zone.
Promjene oblika, veličine i broj građevne čestice moguće su unutar prostorne cjeline ali i povezivanjem više prostornih cjelina za veće korisnike prostora na način da se ne mogu izmijeniti trase sabirnih ulica i linija gradivog dijela prostorne cjeline prema ulici.
Članak 13.
Na području gospodarske zone Ravča nije predviđeno stanovanje.
2.     UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
2.1. Gospodarske građevine
Članak 14.
Gospodarske građevine za proizvodne sa​držaje (12) mogu se graditi prvenstveno u sklopu prostornih cjelina određenih u grafičkom dijelu ela​borat Urbanističkog plana, kartografski prikaz 4. Načini i uvjeti gradnje u mjerilu 1:2.000. To su prostorne cjeline smještene sjeverno i južno od

državne ceste D62, te uz rubne zapadne i južne
dijelove gospodarske zone (ukupno 3 prostorne
cjeline)



Na građevnim česticama, a unutar prostornih cjelina, tog dijela gospodarske zone, mogu se graditi prvenstveno proizvodne zanatske građevine te izu​zetno i poslovne građevine - uslužne i trgovačke (prodaja, skladišta) i slične građevine. Omogućava se kombiniranje sadržaja unutar jedne gospodarske građevine, odnosno gradnja uslužnih, trgovačkih, skladišnih i sličnih sadržaja u dijelu građevine namijenjene za proizvodne sadržaje.
Poslovne i slične građevine mogu se graditi na najviše 30% površine prostornih cjelina namijenjenih za gradnju gospodarskih građevina za proizvodne sadržaje (12).
Maksimalni koeficijent izgrađenosti k;g iznosi 0,4, a maksimalni koeficijent iskorištenosti kjs 0,8.
Maksimalna visina građevina iznosi 13,0 m mjereno od najniže kote uređenog i zaravnatog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine. Unutar te visine moguće je realizirati, u pravilu, samo jednu etažu (ako to tehnološka funkcija građevine zahtijeva), odnosno dopušta se i realizacija više etaža bilo na čitavom tlocrtnom gabaritu građevine, bilo na nje​govim pojedinim dijelovima. Građevine se mogu graditi s podrumom.
Kota poda prizemlja može biti do visine 1,5 m iznad kote konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine.
Veže visine građevina u gospodarskoj zoni su dozvoljene samo u slučaju kada to zahtjeva tehnologija rada (silosi, rezervoari i si.).
Omogućava se izvedba ravnih, kosih ili drugih oblika krovova. Preporučuje se da izbor boje za kro​vni pokrov bude usklađen za zonu ili prostornu cjelinu.
Jedinstveni tretman građevina, u skladu s te​hnološkim procesom, mora biti unutar pojedine gra​đevne čestice, dok se generalno oblikovanje građevina, obzirom na raznovrsne sadržaje, ne može egzaktno propisivati. Moguća je gradnja klasičnih ih montažnih, odnosno poTumontažnih građevina od predfabriciranog betona ili čeličnih konstrukcija.
Gradivi dio građevne čestice prema ulici posta​vljen je na udaljenosti od 9,0 m od vanjskog ruba ulice.
Ograde građevinskih čestica mogu biti od niskog zelenila ih metalne visine do 2,0 m. Izuzetno, moguća je i veća visina ograde u slučaju kada to zahtjeva tehnologija proizvodnje i rada.
Priključci na komunalnu mrežu izvode se sa planiranih ulica u kojima se postavlja komunalna infrastruktura u skladu s odredbama Urbanističkog plana.
Broj 7/08
 VJESNIK  

SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
U cilju zaštite zraka i zaštite od buke treba pre​dvidjeti ozelenjavanje dijela građevne čestice, i to ha način da minimalno 40% površine građevne čestice treba biti obrađeno niskim i visokim zelenilom. Uz granicu građevne čestice potrebno je osigurati pojas zelenila minimalne širine 4,0 m.
Na ispustima dimnjaka potrebno je osigurati ugradnju odgovarajućih filtera radi zaštite zraka. Pogoni koji mogu zagađivati zrak prašinom ili drugim emisijama moraju imati riješen sustav odprašivanja ili sličan sustav radi zaštite zraka.
Omogućava se gradnja jedne ili više centralnih toplana u sklopu planiranih građevina. Potreban in​frastruktura (toplovod i si.) vodi se planiranim ulicama.
Građevine koje mogu predstavljati izvor buke iznad dozvoljene razine, treba smjestiti uz južne ru​bove gospodarske zone kako bi bile što dalje od naselja koja su zapadno i istočno od gospodarske zone.
Članak 15.
Gospodarske građevine za poslovne sadržaje
(Kl i K2) mogu se graditi prvenstveno u sklopu prostornih cjelina određenih u grafičkom dijelu elaborat Urbanističkog plana, kartografski prikaz 4. Načini i uvjeti gradnje u mjerilu 1:2.000. To su prostorne cjeline smještene u središnjem dijelu područja gospodarske zone (ukupno 8 prostornih cjelina).
Na građevnim česticama, a unutar prostornih cjelina, tog dijela gospodarske zone, mogu se graditi prvenstveno poslovne građevine uslužne i trgovačke (prodaja, skladišta) i slične građevine te izuzetno pro​izvodne industrijske i zanatske građevine. Omogućava se kombiniranje sadržaja unutar jedne gospodarske građevine za poslovne sadržaje, odnosno gradnja proizvodnih i zanatskih sadržaja u dijelu građevine namijenjene za proizvodne sadržaje.
Poslovne građevine mogu se graditi kao prodajni sadržaji (prodavaonice, robne kuće, prodajni saloni i slični prostori koji služe za prodaju - promidžbu vlastitih i drugih proizvoda), izložbeni saloni, admi-nistrativno-upravni sadržaji (uredi i slični kancelarijski prostori koji služe za potrebe korisnika prostora), skladišta i si. U osnovnim građevinama mogu se predvidjeti prostori za prateće sadržaje kao što su manji ugostiteljski sadržaji (pretežno za osiguranje ugostiteljskih usluga za zaposlene unutar pojedinih građevnih čestica).
Proizvodne i zanatske i slične građevine mogu se graditi na najviše 30% površine prostornih cjelina namijenjenih za gradnju gospodarskih građevina za poslovne sadržaje (Kl i K2).
Maksimalni koeficijent izgrađenosti k;g iznosi 0,4, a maksimalni koeficijent iskorištenosti kjs 1,2.

Maksimalna visina građevina iznosi P+2, od​nosno najviše 13,0 m mjereno od najniže kote konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine. Građevine se mogu graditi s podrumom.
Kota poda prizemlja može biti do visine 1,5 m iznad kote konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine.
Omogućava se izvedba ravnih, kosih ili drugih oblika krovova. Preporučuje se da izbor boje za kro​vni pokrov bude usklađen za zonu ih prostomu cjelinu.
Jedinstveni tretman građevina, u skladu s tehno​loškim procesom, mora biti unutar pojedine građevne čestice, dok se generalno oblikovanje građevina, obzirom na raznovrsne sadržaje, ne može egzaktno propisivati. Moguća je gradnja klasičnih ili montažnih, odnosno polumontažnih građevina od predfabrici-ranog betona ili čeličnih konstrukcija.
Gradivi dio građevne čestice prema ulici po​stavljen je na udaljenosti od 9,0 m od vanjskog ruba ulice.
Ograde građevinskih čestica mogu biti od niskog zelenila ili metalne, visine do 2,0 m.
Priključci na komunalnu mrežu izvode se sa planiranih ulica u kojima se postavlja komunalna infrastruktura u skladu s odredbama Urbanističkog plana.
U cilju zaštite zraka i zaštite od buke treba predvidjeti ozelenjavanje dijela građevne čestice, i to na način da minimalno 40% površine građevne čestice treba biti obrađeno niskim i visokim zelenilom. Uz granicu građevne čestice potrebno je osigurati pojas zelenila minimalne širine 4,0 m.
Na ispustima dimnjaka potrebno je osigurati ugradnju odgovarajućih filtera radi zaštite zraka. Pogoni koji mogu zagađivati zrak prašinom ili drugim emisijama moraju imati riješen sustav odprašivanja ili sličan sustav radi zaštite zraka.
Omogućava se gradnja jedne ili više centralnih toplana u sklopu planiranih građevina. Potreban infra​struktura (toplovod i si.) vodi se planiranim ulicama.
Građevine koje mogu predstavljati izvor buke iznad dozvoljene razine, treba smjestiti na rubnim dijelovima poslovne namjene, kako bi bile što dalje od mirnijih dijelova sa poslovnim sadržajima koja treba smjestiti u središnjim dijelovima poslovne namjene.
2.2. Ugostiteljsko-turističke i športske građevine
Članak 16.
Ukoliko su gospodarskoj zoni ili okolnim na​seljima potrebni ugostiteljsko-turistički ili športski sadržaji, onda se isti mogu graditi u centralnom dijelu
:    .: ■<■.    .
Broj 7/08

VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
zone, sjeverno od javnog parkirališta unutar prostornih cjelina 3 i 4. U sklopu prostornih cjelina 3 i 4 omogućava se gradnja i drugih poslovnih sadržaja, prvenstveno uslužnih i trgovačkih građevina.
Članak 17.
Ugostiteljsko turistički sadržaji mogu se graditi u zasebnim građevinama na vlastitoj građevnoj čestici ili u sklopu drugih poslovnih građevina. Mogu se graditi ugostiteljski i turistički sadržaji kao što je ho​tel, pansion, motel, prenoćište te restorani, kafe barovi, disco klub, trgovine i slični sadržaji.
Maksimalni koeficijent izgrađenosti k;g iznosi 0,4, a maksimalni koeficijent iskorištenosti kis 1,2.
Maksimalna visina ugostiteljsko-turističke gra​đevine u sklopu prostornih cjelina 4 i 5 iznosi P+2, odnosno najviše 13,0 m, mjereno od najniže točke uređenog i zaravnatog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine. Građevine se mogu izvoditi s podrumom.
Građevina može imati ravan ili kosi krov. Uko​liko se izvodi kosi krov nagib krovnih ploha je od 20 do 35° a pokrov, u pravilu, od crvenog crijepa.
Gradivi dio građevina prema ulici, određuje se na minimalnoj udaljenosti od 9,0 m od vanjskog ruba ulica.
Ograde građevinskih čestica mogu se izvoditi od zelenila, pune ili metalne ograde do najviše 1,5 m visine.
U okviru građevne čestice potrebno je osigurati odgovarajući parkirališm" prostor te najmanje 40% površine zone urediti kao zelene vodopropusne po​vršine.
Članak 18.
Sportski sadržaji mogu se graditi kao zatvorene ili otvorene športske građevine. U sklopu športskih građevina može se predvidjeti uređenje pratećih sadržaja (klupske prostorije, ugostiteljski sadržaji, prodaja opreme i si.) u funkciji osnovne namjene građevine.
Zatvorene športske građevine mogu se graditi kao športske dvorane za različite športove te bazeni, kuglane i si. Otvoreni športski tereni mogu se izvoditi i dijelom natkriveni.
Građevna čestica za gradnju zatvorenih športskih građevina formira se na način da je maksimalni ko​eficijent izgrađenosti kig 0,5 i maksimalni koeficijent iskorištenosti kis 1,0.
Gradivi dio građevnih čestica mora biti udaljen 9,0 m od vanjskog ruba ulice.
Maksimalna visina športskih građevina iznosi 17,0 m mjereno od najniže kote uređenog i zaravnatog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine. Krov športskih građevina je, u pravilu, ravan.

Uz otvorena igrališta za različite športove može se, unutar prostorne cjeline predvidjeti gradnja pratećih građevine za potrebe tih igrališta (garderobe, sanitarni čvor, tuševi, rekviziti, uprava, ugostiteljski sadržaji, prodaja i si.). Građevine za potrebe otvorenih igrališta mogu imati visinu P+l, odnosno najviše 7,0 m mje​reno od najniže kote uređenog i zaravnatog terena uz pročelje građevine do vijenca građevine. Prateće građevine za potrebe otvorenih igrališta mogu zauzeti najviše 5% površine građevne čestice na kojoj se planira gradnja otvorenih igrališta.
Ukoliko se izvode ograde građevnih čestica za gradnju športskih sadržaja mogu biti izvedene kao zelene ograde ili pune (betonske ili metalne ograde) visine do 2,0 m ili više za potrebe otvorenih igrališta.
Obvezno je ozelenjavanje najmanje 40% povr​šina građevnih čestica tako da se zelenilo izvodi kao vodopropusna površina (nisko i visoko zelenilo).
Članak 19.
Priključci svih građevina na komunalnu mrežu izvode se prema prikazu sadržanom u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikazi broj 2.a do 2.e.
3.
SMJEŠTAJA GRAĐEVINA
DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Članak 20.
Na području obuhvata Urbanističkog plana nije predviđena gradnja zasebnih građevina društvenih djelatnosti.
4.
UVJETI I NAČIN GRADNJE
STAMBENIH GRAĐEVINA
Članak 21.
Na području obuhvata Urbanističkog plana nije predviđena gradnja zasebnih stambenih građevina ni gradnja stanova u sklopu građevina druge namjene.
5.
UVJETI UREĐENJA ODNOSNO
GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I
OPREMANJA PROMETNE, TELEKO​
MUNIKACIJSKE I KOMUNALNE
MREŽE S PRIPADAJUĆIM
OBJEKTIMA I POVRŠINAMA
Članak 22.
Urbanističkim planom su određeni infra​strukturni objekti i uređaji koji su prikazani u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikazi broj 2.a do 2.e.
5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
Članak 23.
U grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.a, prikazana je pro​metna i ulična mreža gospodarske zone Ravča i
Broj 7/08
 VJESNIK  __
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
poprečni profili planiranih ulica. U tekstualnom dijelu elaborata Urbanističkog plana, na kartogramu br. 1., prikazana je šira situacija prometnog rješenja.
Jugozapadno od gospodarske zone prolazi trasa autoceste Al. Preko čvora Ravča omogućena je veza Al s D62 i D8 preko spojnih cesta čvor „Ravča" -D62 te čvor „Ravča" - D8 (Drvenik).
Prometna mreža gospodarske zone vezuje se na sjeverozapadnom i sjeveroistočnom dijelu zone na državnu cestu D62 dionica Zagvozd - Vrgorac, a na jugozapadnom dijelu zone na spojne ceste čvora Ravča.
Pristup sjevernom dijelu gospodarske zone (pro​stornoj cjelini br. 11) omogućen je preko četvero-krakog raskrižja na D62 (sjeverozapadno od obuhvata Urbanističkog plana) sa spojnom cestom čvora „Ravča".
Južni dio gospodarske zone spojen je na D62, na sjeveroistočnom dijelu Urbanističkog plana, preko četverokrakog raskrižja (dijelom u obuhvatu Urba​nističkog plana). Postojeće križanje na D62 sa županijskom cestom Ž67199 Duge njive (D512) -Vlaka - Ravča (D62), koje se nalazi cea 130 m istočno od obuhvata Urbanističkog plana, se objedinjuje u četverokrako križanje na D62 unutar obuhvata Ur​banističkog plana (izmještanje dijela trase Ž67199).
Spoj južnog dijela gospodarske zone na spojne ceste čvora Ravča ostvaren je pomoću četverokrakog raskrižja koje se nalazi zapadno od obuhvata Urba​nističkog plana.
Sabirna ulica organizirana je kao prsten obodno po zoni koji je preko dva križanja vezan na širu pro​metnu mrežu, odnosno na sjeveroistočnom dijelu na D62 (dijelom u obuhvatu Urbanističkog plana) te na jugozapadnom dijelu na spojne ceste čvora „Ravča". Sabirna ulica čini osnovnu mrežu gospodarske zone i njena izvedba je obvezna izvedba je obvezna. Reali​zira se postupno i u fazama u skladu s realizacijom planiranih gospodarskih sadržaja.
Ostale ulice položene su unutar prstena sabirne ulice kao i sjeverno od D62 a omogućavaju pristup planiranim građevnim česticama.
Na križanjima kolnih ulica označene su orijen-tacijske kote ni vele te. Točne kote će se utvrditi u -idejnom rješenju za ishođenje lokacijške dozvole, ukoliko planirani zahvat obuhvaća ulicu ili njen dio. Najveće odstupanje od zadane orijentacijske kote nivelete iznosi 0,5 m.
Širina poprečnog profila ulica na području go​spodarske zone iznosi 3,5 + 3,5 m sa obostranim pješačkim pločnicima širine 1,5 m ili kako je pri​kazano u grafičkom dijelu Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.a Promet u mjerilu 1:2000.
Na pojedinim dionicama sabirnih i ostali ulica planiran je zaštitni pojas zelenila s drvoredom u širini od 3,0 m ili površina za uzdužno pakiranje vozila širine 3,0 m.

U slučaju sadnje drvoreda uz ceste potrebno je osigurati pojas zelenila, u pravilu širine 3,0 m. Zeleni pojas, gdje je to moguće, treba postaviti između kol​nika ceste i pješačkog pločnika.
Karakteristični poprečni profili pojedinih ulica prikazani su u grafičkom dijelu elaborata Urbanis​tičkog plana, kartografski prikaz broj 2.a Promet u mjerilu 1:2000.
Lokacijska dozvola za gradnju ulica i pješačkih površina ishodit će se na temelju Urbanističkog plana.
Ako građevna čestica nema riješen kolni pristup u skladu sa Urbanističkim planom, u postupku isho​đenja lokacijške dozvole za građevinu, obvezno je prethodno ili paralelno ishođenje lokacijške dozvole za dionicu ulice kojom se osigurava pristup građevnoj čestici.
Instalacije se postavljaju u pravilu u planirane prometnice ih neposredno uz, u prostoru između pro​metnica i građevinskih čestica.
Prilikom gradnje ulica potrebno je voditi računa o položaju instalacija. U pravilu se određuje vođenje TK instalacija i cjevovoda za opskrbu vodom jednom stranom ulice, a drugom stranom ulice vođenje kabela energetike i kanala za fekalnu odvodnju. Oborinske vode se vode kolektorom koji je položen sredinom ulice. Obvezno je istovremeno izvođenje svih insta​lacija u dionici ceste koja se gradi ili rekonstruira kako se ne bi nepotrebno raskopavale ulice.
5.1.1.    Javna parkirališta i parkirališta u sklopu građevnih čestica
Članak 24.
Javna parkirališta sa određenim minimalnim ka​pacitetima - brojem parkirališnih mjesta oznake P i TP posebno su označena u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana, kartografski prikaz broj 2.a Promet u mjerilu 1:2000.
Parkirališta su predviđena na zasebnoj površini, uz ulice, te unutar prostornih jedinica - građevnih čestica.
Parkiralište na zasebnoj površini, predviđeno je za osobne automobile P dimenzija 2,5 x 5,5 m i ter-minalno parkiranje za teretna vozila TP, minimalnih dimenzija 3,5 x 10 m. Ukupno je predviđeno 73 par​kirališnih mjesta za osobna vozila (P) i 72 parkiralisna mjesta za teretna vozila i autobuse (terminalna TP).
Na parkiralištima uz prometnice predviđeno je 134 parkiralisna mjesta za osobna vozila (P).
Pri gradnji građevina, treba osigurati potreban broj parkirališnih mjesta u sklopu građevnih čestica.
Broj parkirališnih mjesta ovisi o namjeni gra​đevina, odnosno za pojedine namjene treba osigurati slijedeći broj parkirališnih mjesta:
^nm
 VJESNIK _
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
· za gospodarske građevine - proizvodne - 1 parki-rališno mjesto na 70 m2 bruto razvijene površine građevine
· za zanatske, servisne, uslužne i si. građevine - 1 parkirališno mjesto na 50 m2 bruto razvijene površine građevine
· za trgovine -1 parkirališno mjesto na 30 m2 bruto razvijene površine prodajnog dijela građevine
· za robne kuće ili supermarkete - 1 parkirališno mjesto na 15 m2 bruto razvijene površine prodajnog dijela građevine
· za skladišta - 1 parkirališno mjesto na 100 m2 bruto razvijene površine građevine
· za ugostiteljske građevine (restoran i si.) - 1 par​kirališno mjesto na 25 m2 bruto razvijene površine građevine
· za ugostiteljske građevine (caffe bar, slastičarnicu i si.) - 1 parkirališno mjesto na 10 m2 bruto razvijene površine građevine
· za hotele, motele, pansione - prema posebnim propisima ovisno o kategoriji
· za otvorene športske građevine bez gledališta: 1 parkirališno mjesto / 250- m2 površine građevine
· za zatvorene športske građevine bez gledališta: 1 parkirališno mjesto / 50 m2 bruto razvijene površine građevine
· za športske građevine i igrališta s gledalištem: 1 parkirališno mjesto /100 m2 bruto razvijene površine građevine.
U bruto razvijenu površinu za izračun parki-rališnih mjesta ne uračunava se površina garaže.
5.1.2.    Trgovi i druge veće pješačke površine
Članak 25.
Na području obuhvata Urbanističkog plana pješačke površine uglavnom su određene uz kolne ulice ili su to kraći pješački pravci. Pješački pločnici mogu imati širinu do 1,5 m a kraći pješački pravci 2,5 m ili kako je prikazano u grafičkim prikazima Urbanističkog plana.
Na području obuhvata Urbanističkog plana nisu predviđene površine javnih trgova.
Potrebno je omogućiti kretanje invalidnih osoba na način da površine budu izvedene bez arhitektonskih barijera i to javne površine i prostor pojedinih gra​đevnih čestica.
5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže
Članak 26.
Na području obuhvata Urbanističkog plana ure​đenja gospodarske zone Ravča izgrađena je magi​stralna kabelska TK kanalizacija paralelno s državnom cestom D62 i to s njene sjeverne strane.
Na zemljišnoj čestici u jugoistočnom dijelu gospodarske zone planirano je postavljanje samo​stojeće građevine kontejnerskog tipa za komutacijsko čvorište (UPS).

Instalacijske PVC cijevi 110 mm planiraju se u javnim prometnim površinama i pločnicima. Do planiranih građevina planirano je postavljanje dviju instalacijskih cijevi PEHD 050 mm, te podzemno povezivanje na postojeću DTK (pomoću kablova s bakrenim vodičima presjeka 0,4 mm). Povezivanje je planirano u TK zdencima montažnog tipa i različitih veličina s odgovarajućim poklopcima.
TK mreža predviđena je do svake planirane gra​đevne čestice. Konačno rješenje i kanalizacijskog i kabelskog dijela, kao i potencijalnog komutacijskog čvorišta u predmetnom području utvrdit će se u tijeku realizacije zone, kada budu poznati sadržaji pojedinih prostornih cjelina.
Za spajanje objekata na postojeću telekomu​nikacijsku mrežu traba izvršiti slijedeće:
· potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK;
· planirani priključak izvesti u najbližem postojećem kabelskom zdencu što bliže komunikacijskom čvorištu;
· koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica;
· potrebno je voditi računa o postojećim trasama;
· pri planiranju odabrati trasu udaljenu u odnosu na elektroenergetske kabele (suprotnu stranu prometnice);
· pri paralelnom vođenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati slijedeće minimalne udaljenosti:
DTK - energetski kabel do lOkV 0,5 m DTK - energetski kabel do 35kV 1,0 m DTK - energetski kabel preko 35kV   2,0 m DTK - telefonski kabel 00,5 m DTK - vodovodna cijev promjera
do200mm 1,0 m DTK - vodovodna cijev promjera
preko 200mm 2,0 m DTK - cijev kanalizacijskih voda 1,0 m
-
pri križanju DTK s ostalim infrastrukturnim
instalacijama poštivati slijedeće minimalne
udaljenosti:
DTK - energetski kabel 0,5 m
DTK - tk podzemni kabel 0,15 m
DTK - vodovodna ili kanalizacijška cijev 0,5 m
Izgradnju planirane distributivne telekom​unikacijske kanalizacije i ostale TK infrastrukture u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe TK in​frastrukture (NN 88/01).
Dubina rova u kojeg se polaže cijev iznosi0.8 m u nogostupu i zemljanom terenu a ispod kolnika 1.2 m od konačnog nivoa asfalta. Cijev koja se polaže u rov, polaže se u pijesak 10 cm ispod i 10 cm iznad cijevi. Zatrpavanje se dalje nastavlja materijalom iskopa do konačne nivelete terena. Širina koridora
Broj 7/08

VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
'

za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kabelske kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m.
Pri gradnji koristiti tipske montažne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje. Gdje se očekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale nosivosti 150 kN.
Za razvoj pokretne telekomunikacijske mreže omogućava se izgradnja osnovnih postaja, koje mogu biti na samostojećim antenskim stupovima ili na krovnim prihvatima.
Potrebna visina samostojećih antenskih stupova proizlazi iz tehničkog rješenja, a maksimalno iznosi 70 m.
Smještaj i broj baznih stanica određuje se su​kladno potrebama razvoja telekomunikacijske mreže, ovim odredbama i važećom zakonskom regulativom.
5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
5.3.1.    Elektroenergetski sustav
Članak 27.
Za napajanje električnom energijom planiranih objekata potrebno je izvršiti sljedeće:
· realizirati izgradnju 110/20(10) kV „Vrgorac", instalirane snage 2x20 MVA
· izgraditi 2xKB 20(10) kV od trafostanice 110/20(10) kV „Vrgorac", do radne zone „Ravča" tip kabela je XHE 49A 3x1x185 mm2
· izgraditi KB 20(10) kV rasplet unutar radne zone „Ravča", tip kabela je XHE 49A 3x1x185 mm2
· izvršiti izgradnju 9 (devet) trafostanica 10(20)/0,4 kV: instalirane snage 1000 kVA.
· izvršiti kabliranje dalekovoda 35kV, tip kabela je XHE49A 3x1x185 mm2
· izvršiti kabliranje dalekovoda lOkV, tip kabela je XHE49A 3x1x185 mm2
· izgraditi kabelski rasplet niskog napona svih trafostanica 10(20)/0,4 kV na području DPU-a tipskim kabelom 1kV, PP 00A 4x150 mm2,

· izgraditi javnu rasvjetu na glavnim i opskrbnim— prometnicama te parkiralištima.
· prilikom gradnje ili rekonstrukcije elektro​energetskih objekata treba obratiti pažnju na slijedeće uvjete:
· građevinska čestica predviđena za trafostanice mora biti minimalno 7x6m sa omogućenim prilazom kamionima, odnosno dizalici. .
· dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je l,2m.
· širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.
· na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera 110, 160,

odnosno 200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN).
· prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50mm7r
· elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu teleko​munikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°.
5.3.2.    Vodnogospodarski sustav
Članak 28.
Prije izgradnje vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje potrebno je:
1. Za lokacijsku dozvolu potrebno je izraditi idejno rješenje s definiranjem mjesta priključaka;
2. Odrediti stvarne kote pijezometarske linije na svim točkama mreže i s tim u vezi utvrditi radnje na osiguranju potrebnog đaka, te dinamiku izvršavanja radnji do konačne izgrađenosti vodoopskrbne mreže;
3. Usvojiti predloženi raspored instalacija u pro​metnicama, te utvrditi i usuglasiti eventualna odstupanja;
4. Izraditi idejno rješenje odvodnje fekalnih voda gospodarske zone, odrediti količine otpadnih voda za područje gospodarske zone. Idejnim rješenjem na temelju tehničko - ekonomskih parametara potrebno je detaljno obraditi varijantna rješenja i predložiti optimalno rješenje odvodnje otpadnih voda
5. Izraditi idejno rješenje odvodnje oborinskih voda, s procjenom količina koje se pročišćavaju, te onih koje se direktno ispuštaju u teren. Razmotriti varijantu izgradnje rasteretili preljeva.
6. Kod izrade idejnih rješenja odvodnje fekalnih i oborinskih voda posebnu pozornost treba obratiti na mogućnost fazne izgradnje sustava unutar gospodarske zone.
Za moguću lokaciju uređaja za pročišćavanje ot​padnih voda, te svih upojnih bunara sustava fekalnih i oborinskih voda, izraditi detaljne hidrogeološke istražnej;adoye (mikrozoniranje), te odrediti upojnost terena.
5.3.2.1.  Vodoopskrba
Članak 29.
Opskrba vodom gospodarske zone planira se spa​janjem na magistralni cjevovod iz vodoopskrbnog sustava Banja s vodospreme "Ravča". Magistralni cjevovod ACC DN 250 mm nalazi se sa sjeverne strane državne ceste D62 od Vrgorca prema Draglja-nima i isti predstavlja okosnicu planirane vodoopskrbe gospodarske zone.
Konkretniji podaci o karakteru poslovnih djela​tnosti, odnosno o karakteru proizvodnje u budućim
, .
■
..        .
■■>■■■'•'
*mm
VJESNIK __
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
pogonima trenutno nisu poznati, te je iste potrebno
aproksimirati da bi procijenili karakter potrošnje
vode. Ukoliko pretpostavimo zaposlenost od 2 čovjeka
po građevnoj čestici kod pretežito poslovne namjene
(45 građevnih čestica) i 3 čovjeka po građevnoj čestici
kod pretežito proizvodne namjene (24 građevnih
čestica), uključujući i potrošnju gostiju, kupaca i si.,
dolazimo do ukupnog broja od 160 zaposlenih. Norma
potrošnje je oko 150 l/dan/zaposleniku (uključujući
i javnu potrošnju, npr. pranje ulica), tada dolazimo
do prosječne dnevne potrošnje od 24 m3. Navedenu
brojku možemo uvećati na 35 m3/dan na ime posebnih
tehnoloških zahtjeva. U danu max. potrošnje to može
iznositi oko 70 m3/dan uslijed sezonskih varijacija
potrošnje. U max. satu vršna potrošnja iznosi oko
2,5 l/s. Napominjemo da su predmetne veličine
isključivo orijentacijske, jer ne raspolažemo podacima
o stvarnim potrebama za vodom uslijed specifičnosti
tehnološkog procesa. U slučaju da se u predmetnoj
gospodarskoj zoni realizira djelatnost koja bi u svom
tehnološkom procesu zahtijevala velike količine vode
(proizvodnja npr. papira ili tekstila), tada potrošnja
vode drastično raste.     

Zahtjevi protupožarne zaštite su 10 l/s, što znači da je dominantan zahtjev protupožarna zaštita i vo​dovodna mreža u zoni, obzirom da se radi zajednički sustav, mora biti dimenzionirana na rečenih 10 l/s, što nam daje priličnu dozu sigurnosti u odnosu na prvotno procijenjene količine.
Respektirajući procijenjene potrebe za vodom, kao i činjenicu da je referentna točka za opskrbu gospodarske zone postojeća vodosprema "Ravča" sa kotom dna od 324 m.n.m., koja omogućava posve normalnu vodoopskrbu zone (sa aspekta tlakova), moguće je rješenje sa direktnim priključkom zone na postojeći magistralni cjevovod (ukoliko potrošnja ostane u okviru procijenjenih količina), kako je to naznačeno i u kartografskom prikazu 2.d Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, Vodo​opskrbna mreža u mj. 1:2000.
Rješenje priključka ovisi o potrebama zone za vodom, kao i uvjetima nadležnog komunalnog po​duzeća. Veći potrošači se u pravilu ne bi smjeh spajati direktno na magistralni vod već preko novog vodo-spremnika koji bi svojim visinskim položajem (kotom dna) i zapreminom osiguravao potreban tlak u sustavu, kao i izravnanja dnevne potrošnje. Znači, potreba izgradnje vodospremnika u prvom redu ovisi p veličini potrošnje predmetne zone.
Obzirom da se gospodarska zona u visinskom smislu nalazi između kota 255 i 275 m.n.m., kota dna buduće vodospreme (prekidne komore) bi se tre​bala nalaziti otprilike na koti 310-315 m.n.m. Obzirom da trasa planirane auto-ceste onemogućava nalaženje podesne lokacije sa južne strane zone, lokaciju vodo​spreme (podesnu kotu) je moguće iznaći sjevero​zapadno od gospodarske zone.
Prema važećim uvjetima za dimenzioniranje mreže na količine vode potrebne za gašenje požara, sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu (NN 30/91),

Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara (NN 33/05), te Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06), potrebno je uzeti u obzir sljedeće čimbenike:
· do 5000 stanovnika/korisnika - 1 požar sa najmanjom količinom vode 10 l/s (bez obzira na otpornost objekata prema požaru)
· za površine na kojoj se nalazi industrijska građevina do 150 ha, računa se s jednim istovremenim požarom
· za građevine zapremine do 5000 m3, te za sve kategorije tehnoloških procesa prema ugroženosti požarom, potrebno je 10 l/s.
Prema gore navedenom, preliminarni proračun je izvršen s jednim istovremenim požarom i potre​bnom količinom vode od 10 l/s, te je planirana vodoopskrbna mreža prstenastog tipa s cijevima profila 100 mm.
5.3.2.2. Odvodnja otpadnih voda
Članak 30. Potrebno je:
· definirati aktivnosti, koje se mogu provoditi na području radne zone, s ciljem određivanja količine i kvalitete otpadnih voda
· izgraditi razdjelni sustav (fekalna i oborinska) odvodnje otpadnih voda sa zajedničkim uređajem za pročišćavanje i upojenim bunarom,
· glavne gravitacijske kolektore smjestiti, što je moguće više, u prometnice u cilju jednostavne kontrole i održavanja kanalizacijskog sustava,
· sekundarne kolektore smjestiti u prometnice, servisne ili pristupne trase, te ih usmjeriti prema glavnim kolektorima,
· vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje trebaju zadovoljiti granične vrijednosti i dopuštene koncentracije za ispuštanje u sustav javne odvodnje sukladno Pravilnikom o graničnim vrijednostima pokazatelja i drugih tvari u otpadnim vodama (NN 40/99 i 06/01). Svi pogoni koji zbog tehnoloških procesa proizvode otpadne vode koje ne zadovoljavaju granične vrijednosti i dopuštene koncentracije za ispuštanje u sustav javne odvodnje, trebaju imati uređaj za
"prethodho čišĆehj'e7kojini postižu granične— vrijednosti i dopuštene koncentracije,
· odvodnju vlastitih oborinskih voda sa i oko objekata izvesti na način da se ne ugrozi okolno zemljište i objekti, upuštanjem u teren
· oborinske otpadne vode sa svih površina koje bi mogle biti zamašćene (parkirališta i si.) prikupiti u zajednički sustav oborinske odvodnje, te dovesti do uređaja za pročišćavanje (separator ulja i masti i taložnik) te upustiti u teren,
· izgraditi oborinsku odvodnju prometnih površina, na način da ista može prihvatiti sve oborinske vode sa pripadajućih gravitirajućih slivova i provesti ih do uređaja za pročišćavanje; prije ispuštanja u recipijent (okolni teren),
Broj™«
 VJESNIK  _
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
Prije izgradnje sustava odvodnje potrebno je:
· Izraditi idejno rješenje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno odrediti količine otpadnih voda sa područja naselja i radne zone, koje će se u priključiti uređaj za pročišćavanje.
· Izraditi idejno rješenje pročišćavanja oborinskih voda, s procjenom količina koje se pročišćavaju, te onih koje se direktno upuštaju u teren.
· Izraditi detaljnu projektnu dokumentaciju odvodnje fekalnih i oborinskih voda s posebno obračenom pozornošću izgradnje unutar radne zone. Za svaku građevnu česticu obzirom na vrstu proizvodnje izraditi detaljnu projektnu doku​mentaciju prethodnog pročišćavanja otpadnih voda iz proizvodnog procesa u skladu sa vodo-pravnim uvjetima.
· Za predloženu lokaciju zajedničkog uređaja za pročišćavanje, te svih upojnih bunara sustav fekalnih i oborinskih otpadnih voda, izraditi detaljne hidrogeološke istražne radove (mikro-zoniranje), te odrediti upojenost bunara.

-    Izraditi glavne i izvedbene projekte uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda (fekalnih i obo​rinskih).
Projektnu dokumentaciju odvodnje otpadnih voda izraditi u skladu s Zakonima, pravilnicima i normama (Zakon o vodama (107/95 i 150/2005), Državni plan za zaštitu voda ("Narodne novine" broj 8/99), Uredba o klasifikaciji voda ("Narodne novine" broj 77/98), Uredba o opasnim tvarima u vodama ("Narodne novine" broj 77/98), Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama ("Narodne novine" broj 40/99, 6/01, 14/01).
Točne lokacije uređaja za pročišćavanje (sani​tarnih i oborinskih voda) i ispusta u podzemlje će se odrediti nakon izrade projektne dokumentacije odvo​dnje i pročišćavanja otpadnih voda predmetnog po​dručja i hidrogeoloških istražnih radova - mikro-zoniranja - na potencijalnim lokacijama uređaja i mjestima ispuštanja.
Planirana lokacija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda smještena je u blizini područja koje povremeno plavi (Majica polje). Najniža kota Majica polja iznosi cea 222,00 mnm.
Obzirom da se planirana lokacija uređaja nalazi u rubnom području, najniža kota na kojoj se može smjestiti uređaj ne smije prelaziti 240,00mnm.
5.3.2.3. Odvodnja fekalnih otpadnih voda
Članak 31.
Otpadne vode sakupljene na pojedinim gra​đevnim česticama trebaju biti kvalitete gradskih otpadnih voda. Svi pogoni koji u proizvodnom procesu proizvode otpadne vode drugačije kvalitete od gradskih otpadnih voda, trebaju imati uređaj za prethodno čišćenje, kojim kvalitetu svojih otpadnih voda trebaju dovesti na kvalitetu gradskih otpadnih

voda. Sukladno tome u radnoj zoni je zabranjeno otvaranje pogona koji na svojoj građevnoj čestici ne mogu pročistiti otpadne vode do razine gradskih otpadnih voda. Cijeli sustav odvodnje mora biti apsolutno nepropusan.
Proces pročišćavanja otpadnih voda se mora temeljiti se na punom mehaničko-biološkom pro​čišćavanju otpadnih voda.
Sukladno orijentaciji kanalizacijske mreže go​spodarske zone Ravča i položaju lokacije na kojoj je omogućena konačna dispozicija pročišćenih otpadnih voda, uređaj za pročišćavanje smješten je na najsje​vernijoj strani gospodarske zone. Kote terena na iza​branoj lokaciji omogućavaju gravitacioni dotok ot​padnih voda.
Lokacija uređaja (u III zoni sanitarne zaštite) je odgovarajuće postavljena u odnosu prema potrebi da se konačna dispozicija pročišćenih otpadnih voda izvrši na terenu koji se nalazi u III zoni sanitarne zaštite vođe za piće. Lokacija upojnog bunara (potre​bno izvršiti istražne radove) je u III zoni sanitarne zaštite.
U grafičkom dijelu ovog plana ucrtan je prijedlog položaja objekata sustava odvodnje, kolektori, uređaj, te lokacija upojnog bunara. Položaj gravitacijskih cjevovoda je određen orijentacijski, te će ih daljnja projektna dokumentacija točno odrediti. Moguće je da će radi savladavanja lokalnih visinskih razlika biti potrebno predvidjeti manje precrpne stanice, koje nisu ucrtane na karti infrastrukturnih sustava.
5.3.2.4. Odvodnja oborinskih otpadnih voda
Članak 32.
Odvodnja oborinskih voda riješena je sa dva sustava, obzirom na kvalitet oborinskih voda koje se sakupljaju.
Oborinske vode koje se sakupljaju sa prome​tnica i ostalih manipulativnih površina promjenljivog su sastava, zbog sakupljanja nečistoća. Također su prometnice i ostale manipulativne površine mjesta mogućih akcidentnih zagađenja uslijed prolijevanja štetnih i opasnih tvari, tako da se oborinske vode ne smiju nekontrolirano ispuštati u teren.
Predviđen je jedinstveni (zajednički) sustav odvodnje oborinskih voda za cijelu gospodarsku zonu koji se sastoji od oborinskih kolektora, separatora ulja i masti, taložnice i upojenog bunara na lokaciji najniža kota gospodarske zone (najsjeverniji dio go​spodarske zone). Oborinski kolektor prolazi plani​ranom prometnicom i servisnim prometnicama unutar zone.
Obzirom bi dimenzioniranjem odvodnje obo​rinskih voda s dvogodišnjim povratnim periodom, a u pitanju je gospodarska zona sa velikom manipu-lativnim i krovnim površinama, dobili velike i skupe sustave odvodnje oborinskih voda, sa problemom
Broj 7/08
 VJESNIK  

SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
dreniranja tih količina, predlaže se posebno saku​pljanje „čistih" oborinskih voda. Tako se oborinske vode s krovnih ploha, te drugih površina koje ne bi mogle biti zagađene upuštaju direktno u teren. Rje​šenje odvodnje „čistih" oborinskih voda rješava se zasebno za svaku građevnu česticu, ili za više manjih, ovisno o primjeru i to na način da se ne ugrozi okolno zemljište.
Detaljnija projektna dokumentacija ukazati će na očekivane količine vode koje se sakupljaju ka-nalizacijskim sustavom.
6.
UVJETI UREĐENJA JAVNIH
ZELENIH POVRŠINA
Članak 33.
Javne zelene površine gospodarske zone Ravča prikazane su na grafičkom dijelu elaborata Urbanis​tičkog plana, kartografski prikaz broj 1, Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:2000.
Javne zelene površine obuhvaćaju slijedeće po​vršine:
- Zaštitne zelene površine (Z)
Zaštitne zelene površine gospodarske zone obuhvaćaju oko 17,66 ha odnosno 25,8% površine gospodarske zone.
To su površine predviđene uz sami rub obuhvata gospodarske zone (imaju funkciju zelenog tampona), uz ulice sa drvoredima ili kao uređene površine uz parkirališta. Imaju funkciju ozelenjavanja dijelova gospodarske zone, naglašavanje pojedinih uličnih poteza te osiguranje boljih ekoloških uvjeta unutar gospodarske zone.
Uređenje javnih zelenih površina obuhvaća sad​nju trave, visokog i niskog zelenila, uređenje staza, odmorišta i si.
Drvoredi se predviđaju uz kolne i pješačke prometnice prema prikazu na grafičkom dijelu ela​borata Urbanističkog plana, kartografskim prikazima broj 1, 2.a.,3 i 4. u mjerilu 1:2.000.
7.
MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I
KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA I
GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH     Zl
VRIJEDNOSTI
Članak 34.
Područje gospodarske zone Ravča nema po​sebnih ambijentalnih vrijednosti, zaštićenih prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina kao ni značajnijih ar​heoloških nalazišta.
Izvan granice obuhvata Urbanističkog plana, na samim rubovima gospodarske zone, nalaze se dva arheološka nalazišta. Na položaju „Gomila" (zapadno od gospodarske zone) nalazi se nekoliko prapovijesnih tumula - gomila, te na i oko uzvisine „Gradina" (jugo-

istočno od gospodarske zone na koti 316 m.n.m.) nekoliko arheoloških lokaliteta (prapovijesno naselje - gradina, vrtača Podgradina, kasnosrednjovjekovni put te dvije-gomile).
Zbog postojećih arheoloških nalazišta u ne​posrednoj blizini gospodarske zone potrebno je sve pripremne radove (zemljane, građevinske, i si.) najaviti Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Splitu 15 dana prije njihovog početka kako bi se osigurao stalni ili povremeni arheološki nadzor.
Temeljem članaka 45. i 46. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99) u slučaju nailaženja na bilo kakvo arheološko nalazište ili nalaze izvođač je dužan radove prekinuti i o tome obavijestiti nadležno tijelo tj. Konzervatorski odjel u Splitu.
8.
POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 35.
Na području gospodarske zone predviđa se or​ganizirano prikupljanje otpada i odvođenje na odla​galište otpada.
Poželjno je, već na mjestu nastanka otpada, vršiti primarnu selekciju otpada i u tom cilju postaviti kante/kontejnere za različite vrste otpada. Kante /kontejnere treba postavljati na lako pristupačna mjesta koja neće ugrožavati korištenje okolnog prostora.
9.
MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA
UTJECAJA NA OKOLIŠ
Članak 36.
U cilju zaštite zraka i zaštite od buke planira se ozelenjavanje dijelova zone oko kojih se koncentri​ra promet u mirovanju, kao i formiranje drvoreda uz kolne ulice.
U cilju zaštite zraka obvezno je postavljanje sustava filtera na glavnim ispustima dimnjaka nastalim procesom izgaranja, prozračivanja ili grijanja i hla​đenja.
Gradnju građevina koje mogu predstavljati izvor buke iznad dozvoljene razine, treba predviđati na južnim dilelovima gospodarske zone, kako bi bile što dalje od naselja koja su zapadno i istočno od gospodarske zone.
U slučaju da će se u objektu stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i plinovi po​trebno je postupiti sukladno propisima koji reguliraju ovu problematiku.
Mjere zaštite od požara obuhvaćaju slijedeće:
- prilikom gradnje, izbjegavati gradnju zatvorenih blokova i omogućiti pristup vatrogasnim vozilima do pojedinih građevina; uz te građevine je obavezno osigurati površine za operativni rad vatrogasnih vozila;
Broj 7/08

VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
· prilikom gradnje građevina treba smanjivati požarno opterećenje zone i provesti zoniranje izvedbom građevina vatrootporne konstrukcije;
· izgraditi hidrantsku mrežu, sukladno uređenju zemljišta i planiranoj gradnji.
Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji re​guliraju ovu problematiku.
Za složene građevine potrebito je izraditi „Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara" iz kojeg će biti moguće ocijeniti odabrani sustav zaštite od požara.
U skladu s procjenom ugroženosti gospodarske zone potrebno je izraditi elaborat „Plan urbanističkih mjera za#štite od elementarnih nepogoda i ratnih opa​snosti" sukladno pravilnicima i odredbama slijedećih zakona:
· Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07);
· Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 76/94, 161/98, 29/00 i 53/00);
· Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj 174/04);
Rješenjem svih otvorenih površina i građevina treba omogućiti kretanje invalidnih osoba, dakle bez arhitektonskih barijera.
Nepovoljni utjecaji na okoliš mogu se očekivati od elektroprivrednih objekata. Svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone plana, elektroprivredni objekti auto​matski negativno doprinose općem korištenju i obli​kovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primije​njeno i u ovom rješenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu.
U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš:
· niti jedan od postojećih i planiranih elektro​privrednih objekata na području ove općine nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora;
· primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova nn (lkV) višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš;
· primjenom kabelskih radvodnih ormarića (KRO) i kabelskih priključnih ormarića (KPO) izrađenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih napona dodira;
· trafostanice gradskog tipa izgraditi u obliku kućice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u okoliš; gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš

(buka, zagrijavanje, vibracije, požar i si.);
-
sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja
bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti
i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj
blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne
opasnosti za ljude i životinje koji povremeno ili
trajno borave u njihovoj blizini.
Kompletan predviđeni prostor gospodarske zone Ravča leži u okviru III. zone sanitarne zaštite izvorišta Modro oko i Klokun.
Sukladno Pravilniku o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02) u III. zoni zabranjuje se:
· deponiranje otpada,
· svako skladištenje nafte i naftnih derivata površinska i podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,
· izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina na naftu, zemni plin, radioaktivne tvari, kao i izrada podzemnih spremišta,
r^rađem'e^industrijskih postrojenja opasnih za kakvoću podzemne vode i građenje cjevovoda za tekućine koje su štetne i opasne za vodu.
· ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,
· uskladištenje radioaktivnih i za vodu drugih opasnih tvari, izuzev uskladištenja lož ulja za domaćinstvo i pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,
· nekontrolirana uporaba tvari opasnih za vodu kod građenja objekata,
· građenje prometnica bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda.
Koncepcija odvodnje otpadnih voda gospodarske zone Ravča sastoji se u izgradnji kanalizacijskog kolektora, uređaja za pročišćavanje i ispuštanje u tlo putem upojnog bunara.
Ispuštanje pročišćenih otpadnih voda s pred​metnog područja, moguće je samo uz minimalno drugi stupanj pročišćavanja sa obveznom denzi-fekcijom prije upuštanja. Primjenljiv je razdjelni sustav odvodnje uz potpuno čišćenje sanitarnih otpadnih voda i odgovarajuće čišćenje oborinskih voda.
Odvodnju oborinskih otpadnih voda s parkiralištaimanipulativnih površina unutar građevne čestice riješiti upuštanjem u teren upojnim bunarima, uz prethodno pročišćavanje u separatom ulja i masti i taložnici.
Obzirom da postoji mogućnost da se realizacija gospodarske zone provodi se u fazama do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje zone moguće je za po​jedinačne objekte veličine do 10ES prihvat fekalnih otpadnih voda u vodonepropusnim sabirnim jamama i organizacijom prijevoza prikupljenih fekalija, a za veće objekte uz izgradnju vlastitih uređaja za biološko pročišćavanje fekalnih otpadnih voda prije upuštanja istih u teren putem upojnih bunara na samoj parceli objekta.
Broj 7/08

VJESNIK
SLUŽBENO GLASILO GRADA VRGORCA
10.  MJERE PROVEDBE URBANISTIČKOG PLANA
10.1.
Obveza izrade detaljnih planova uređenja
Članak 37.
Lokacijska dozvola, odnosno odgovarajuće odobrenje za građenje sukladno Zakonu, za gradnju građevina i uređenje prostora unutar prostornih cjelina na planiranim građevnim česticama, ishodit će se na temelju ovog Urbanističkog plana.
Omogućava se izrada Detaljnog plana uređenja za uža područja u skladu sa kartografskim prikazom broj 3. „ Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina" u mjerilu 1:2000.
Detaljnim planom uređenja detaljnije se razra​đuju propisani prostorno planski pokazatelji za gradnju građevina i uređenje prostora. Oblik, veličina i broj građevinskih čestica, određeni Urbanističkim planom, se mogu mijenjati u skladu sa programom gradnje na području obuhvata detaljnog plana.
10.2.
Rekonstrukcija građevina čija je
namjena protivna planiranoj namjeni
Članak 38.
Na području obuhvata Urbanističkog plana nema izgrađenih građevina.
10.3.
Ostale mjere provedbe Urbanističkog plana
Članak 39.
U skladu sa člankom 245, stavak 1. točka 6. alineja 2. Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko dalmatinske županije „Slu-

žbeni glasnik županije splitsko dalmatinske", broj 13/2007. obvezna je provedba postupka procjene utjecaja na okoliš za sustava odvodnje gospodarskih zona-(proizvodne-,TI" i poslovne ,,K" namjene).
Potrebno je omogućiti kretanje invalidnih osoba na način da površine budu izvedene bez arhitektonskih barijera i to javne površine i prostor pojedinih gra​đevnih čestica.
Preporuča se opremu i uređenje otvorenih po​vršina gospodarske zone rješavati cjelovito i jedin​stveno. To se odnosi na javnu rasvjetu, oblikovanje informacijskih blokova, nadstrešnica, koševa i kontejnera za smeće i druge opreme.
Na području gospodarske zone omogućava se vođenje linija javnog prijevoza. U tom slučaju moguće je odrediti uređenje ugibališta za autobuse na onim dijelovima ulica koje u svom profilu sadrže pojas zaštitnog zelenila. Ugibališta je moguće izvesti sa nadstrešnicom.
Članak 40.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku" - službenom glasilu Grada Vrgorca.
KLASA: 021-05/08-01/33 URBROJ: 2195/01-01/01-08-1 Vrgorac, 18. srpnja 2008.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRGORAC
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Mate Jelavić, v.r.
