| R. br. | Projekt | cijena | PDV | Cijena (sa PDV-om) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arhitektonski projekt – snimak postojećeg stanja (situacija, pročelja, presjeci, krov, tlocrti etaža iz kojih je vidljiva namjena površina, grijani / negrijani prostor) s opisom toplinskih karakteristika zgrade, sustava grijanja i potrošnje toplinske i električne energije i novoprojektirano stanje sa mjerama energetske učinkovitosti, zamjenom dotrajalih materijala, podnih i zidnih obloga, opremanjem prema želji i mogućnosti investitora. |  |  |  |
| 2. | Projekt konstrukcije – uključuje analizu postojećeg stanja, reviziju mehaničke otpornosti i stabilnosti, analizu konstrukcije, opterećenja, izračune statike i analizu potrebnih ojačanja s obzirom na moguću ugradnju novih strojarskih, fasadnih i elektro sustava ili drugih elemenata koji mogu uzrokovati dodatna opeterećenja za konstrukciju po zahtjevu investitora. |  |  |  |
| 3. | Projekt vodovoda i kanalizacije –snimak postojećeg stanja i izrada projektne dokumentacije za instalacije vodovoda, fekalne i oborinske kanalizacije unutar postojećeg objekta i njihov spoj sa javnim sustavom. |  |  |  |
| 4. | Projekt termoinstalacija – snimak postojećeg stanja i projektirane mjere povećanja uvođenjem grijanja, hlađenja i ventilacije. Izračun transmisijskih gubitaka topline prostorija koje se griju vršiti prema DIN 4701 HRN EN 1283/2004: sustavi grijanja u građevinama –postupak proračuna normiranog toplinskog opterećenja, temeljem vanjskih i unutarnjih projektnih paramatarea, te koeficijente prolaza topline građevinskih konstrukcija i vrsta ostaljenja prema podacima iz arhitektonskog projekta. Potrebno je predvidjeti zagrijavanje i hlađenje prostora dizalicama toline zrak-zak, ta zagrijavanje potrošne vode pomoću dizalica topline. Potrebno je predvidjeti kombinaciju sa solarnim sustavom na kravu. |  |  |  |
| 5. | Elektrotehnički projekt – projekt elektroinstalacija jake i slabe struje. Jaka struja- građevinu napojiti el. energiojom prema prethodnoj elektroenergetskoj suglanosti, koju treba zatražiti od nadležne elektrodistribucije, prema prethodnoj vršnoj snazi. Mjerenje električne energije predvidjeti u KPMO-2, kojeg je potrebno smjestiti u ogradnom zidu (pročelju) građevine. Sa razdjelnika KPMO-2 izvršiti distribuciju ek. energije prema podrazdjelnicima prizemlja i kata, u kojima je potrebno osigurati mjesto za ugradnju ograničavača stujnog opterećenja, koje će definirati investitor a HEP-om. Za zaštitu od indiketnog napona dodira predvidjeti TN-S sustav, uz obavezno provođenje mjera zaštite potencijala. Rasvijetu svih prostorija prilagoditi arhitektonskom projektu. Gdje je god moguće korisiti štedne, fluo i LED izvore svjetla. Upravljanje rasvijetom vršiti lokalno uz mogućnost automatizacije. Vanjsku rasvijetu vršiti lokalno i predvidjeti je na ulazu. Predvidjeti dovoljan broj jednofaznih šuto priključnica prema rasporedu namještaja i opremi definiranim u arhitektonskom projektu. Jaka struja – Priključak na javnu TK mrežu predvidjeti sa UKO-1B uvodnog telefonskog ormarića, kojeg je potrebno povezati sa kabelskim zdencem, prema uvjetima HT. Povezati komunikacijske ormare prizemlja i kata te predvidjeti dodatnu cijev za nesmetani prolaz optičkog kabela. Predvidjeti priključak na vlasiti antenski sustav opremom za prijem zemaljskih i satelitskih TV i radio programa, te disribuciju istog. Predvidjeti instalacije i za digitalne televizije, projektor. Predvidjeti dovoljan broj telefonskih, informatičkih i televizijskih priključaka prema rasporedu namještaja i opreme definiranim u arhitektonskom projektu. |  |  |  |
| 6. | Elektrotehnički projekt – sustav za dojavu požara – Na temelju Elaborata zaštite od požara potrebno je izraditi Glavni projekt Sustava za dojavu požaa. Vatrodojavnu centralu predivjeti u prizemlju. Sve prostore potrebno nadzirati sa automatskim ili ručnim javljivačima požara. Za zvučno uzbunjivanje posjetitelja i zaposlenog osoblja predvidjeti alarmne sustave. |  |  |  |
| 7. | Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite elaborat zaštite od buke –glavni projekt zgrade u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu. Analiza postojećeg stanja ( tehnički opis postojećeg stanja, podjele u toplinske zone, iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje, proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu). Analiza novo projektiranog stanja (iskaznica potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje, proračun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje, program kontole i osiguravanja kvalitete). |  |  |  |
| 8. | Elaborat zaštite od požara – opis građevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehničko-tehnoloških obilježja bitnih za ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine, a osobito podataka o namjeni i značajki. Podaci o susstavoj zaštiti od požara građevine koji utječju na projekiranje mjera zaštite od požara. Mjere zaštite od požara, program kontrole i osiguravnja kvalitete. |  |  |  |
| 9. | Elaborat zaštite na radu - opis namjene građevine i radnih postupaka koji imaju utjecaja na stanje u radnom životnom okolišu te sigurno održavanje građevine. Analiza i opis opasnosti i štetnosti koje se mogu pojaviti u objektu i proizlaze iz procesa rada. Primjena propisa zaštite na radu koji se odnose na lokaciju građevine, odstranjivanje štetnih otpadaka, ranih prostor, radne i pomoćne prostorije i drugo.. |  |  |  |