GRADING PROJEKT d.o.o. Split                                                         T.D.  137/08

                  „ELEZOVE KUĆE“ - KONSTRUKTIVNA SANACIJA


OPĆI  UVJETI  UZ  TROŠKOVNIK 
Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavki troškovnika i uvodnih opisa pojedinih grupa radova. Ako neka stavka ima nedovoljan opis onda svaki započeti tekst pojedine stavke znači kompletnu izradu te stavke, tj. nabava materijala, svi prenosi i prijevozi, izrada, skidanje oplate, zaštita i njegovanje. 

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijesti investitora i projektanta te zatražiti pojedina objašnjenja. Sve mjere u planovima provjeriti u naravi. 

Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.

MATERIJAL

Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenja i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala. 

RAD

U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. 

Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće, te pohrana i čuvanje elemenata skinutih sa objekta koji će se ponovno ugraditi. 

SKELE

Sve vrste skela, osim onih posebno navedenih u troškovniku, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada 

Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela podrazumijevaju  se i prilazi istoj, te ograda za zaštitu radnika i prolaznika koja mora biti u funkciji do skidanja skele. 

U cijenu su  uključeni i prilazi, te mostovi za betoniranje konstrukcija i slično.

OPLATA

Kod izrade oplate predviđeno je podupiranje, uklještenja, te postava i skidanje iste. U cijenu ulazi namakanje oplate prije betoniranja. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati. 

IZMJERE

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih norma u građevinarstvu. 

KOEFICIJENTI

Na jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati koeficijent prema postojećim privrednim instrumentima na osnovu zakonskih propisa. 
Povrh toga izvođač ima koeficijentom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad i to:

- kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i 
slično,

- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a 
potrebna mu je pri izvođenju rada, 

- sva ispitivanja materijala, 

- barake za smještaj radnika i kancelarije gradilišta, 

- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske  radove do njihove ugradbe, 

- uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, šuta, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata.


Sve navedeno važi za obrtničke i instalaterske radove s tim, što izvođač graditeljskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih i manipulativnih troškova na fakturne iznose, a što se ima regulirati ugovorom. 

RADOVI RUŠENJA I SKIDANJA

OPĆI UVJETI

Prije početka radova rušenja i skidanja potrebno je pregledati konstrukciju i uz kozultaciju statičara osigurati objekt radi sigurnog izvođenja adaptacije.
Sva potrebna podupiranja i osiguranja računata su u jedinične cijene i neće se posebno obračunavati. 

Sav otpadni materijal dobijen rušenjem deponirati će se na način kako je to planirano općinskim službama.

U svakoj stavci uračunat je odvoz otpadnog materijala na deponiju i neće se posebno obračunavati. 

Kod demontaže nosivih elemenata, potrebno je izvršiti podupiranje i osiguranje konstrukcije od oštećenja, što se ne obračunava posebno. 

Kod radova demontaže pojedinih elemenata, izvođač je dužan poduzeti sve potrebne mjere zaštite elemenata koji se vade. 

Svako oštećenje u toku rada  izvođač je dužan  na svoj trošak dovesti u prvobitno stanje. 

Isto tako potrebno je zaštititi sve elemente koji ostaju na objektu tokom rada od eventualnih oštećenja. 

Sa svakim eventualnim oštećenjem ili obrušavanjem izvođač je dužan upoznati nadzornog inženjera. 

Porušeni materijal i skinuti elementi, dijele se prema prenosu. Što investitor ne primi, izvođač će uništiti ili na drugi način odstraniti, što je uračunato u jediničnu cijenu. 

Sav materijal i elementi koji se ponovno ugrađuju pažljivo će se deponirati i zaštititi do ponovne ugradnje. 

Osim navedenog u svim pozicijama su uračunati i ostali potrebni radovi i konstrukcije kao što su:

- zaštita svih kamenih, drvenih i ostalih vrijednih elemenata, 

- osiguranje i iskjučivanje elektro vodova od napona kad se radi u njihovoj blizini, 

- osiguravanje  svakog radnog mjesta ogradama, konopima za vezivanje i slično,

- osiguravanje, izrada i demontaža puteva za prevoz i prenos materijala, 

- osiguranje cijelog gradilišta ogradom, osiguranje skele mrežom i daskama za sigurnost prolaznika.

Rušenje eventualnih elektro instalacija uračunato je u rušenje zidova, stropova te otucanje morta tj. rušenje podloga i objekata na kojima se instalacije nalaze. 

Sav stari kamen i spolije iz zgrade koji se nije ponovno ugradio u objekt će se predati investitoru.

ZEMLJANI RADOVI

OPĆI UVJETI

Prije početka izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere, ako se iskopi rade na većim dubinama od 2,00 m uključujući sav otežani rad kao rad među razupiračima, u skučenom prostoru, mokrom zemljištu i slično.

Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti na licu mjesta, te ukoliko ne odgovara ustanoviti ispravnu i to unijeti u građevinski dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni inženjer i rukovoditelj gradnje. 

Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome će se obavijestiti investitor putem građevinskog dnevnika. Crpljenje podzemne vode za normalan rad snosi investitor, kao i naknadu za otežan rad. Eventualne štete nastale podupiranjem podzemnih voda moraju se prijaviti OZ-u. Crpljenje oborinske vode ukalkulirano je u jediničnoj cijeni. 

Sav iskopani materijal utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na deponiju odnosno do mjesta odakle će se ponovno upotrijebiti za ugradnju. 

Prevezeni materijal računa se u sraslom stanju, dok se postotak za rastresitost ukalkulira u cijeni.  

Kameni materijal koji se ugrađuje mora odgovarati propisima B.B3.050 - 1964.

Obračun iskopanog materijala izvršiti po  m3 u sraslom stanju, s tim što količine iskopa moraju biti jednake zbroju količine ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala. 

Koeficijent rastresitosti uključiti u jediničnu cijenu, jer se isti količinski neće obračunavati. 

Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika. 

LAKOAGREGATNI BETON 



Lakoagregatni beton MEPS-6 spravlja se na licu mjesta po slijedećoj recepturi: cement 450 kg/m3, EPS granule ( granule ekspandiranog polistirena promjera 1 – 3 mm) doziraju se volumno, 1100 l/m3. Aditiv MEPS-3 se dodaje direktno u mješalicu, u količini od 4 l/m3. pijesak se ne dodaje. Količina vode se određuje prema željenoj konzistenciji betona, otprilike 160 l/m3. U beton se još dodaju polipropilenska vlakna, u količini od 3 kg/m3. Mehaničke karakteristike PP vlakana su E > 3000 Mpa i fc > 200 Mpa, a presjek d > 03. mm. 

Prostorna težina ovog betona u otvrdlom stanju iznosi 6 kN/m3,što je ujedno i najlakši iz serije lakoagregatnih betona spravljenih s EPS granulama.



Lakoagregatni beton MEPS-14 se koristi kao tlačna ploča spregnute konstrukcije kora. Spravlja se sa na isti način kao i prethodni, ali sa slijedećim omjerima: cement 450 kg, pijesak (nula) 760 kg,voda 160 l  i granule  235 l/m3.
Važna napomena: Količinu granula u oba slučaja treba podvostručiti, jer se prilikom volumnog mjerenja javlja 50% zraka između granula.
ZIDARSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Sav upotrebljiv materijal mora odgovarati propisima i standardima. 

Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a reške moraju biti u oba smjera širine 1 do 1,5 cm. Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim normama, a čvrstoća mora odgovarati standardima. Izuzetak je produžni mort spravljen s bijelim cementom, koji se ugrađuje na vidljivim dijelovima i u fugama.

Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima, treba ih pranjem otkloniti. 

Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati kvaliteti cementa po hrvatskim standardima.Vidljivi dijelovi morta moraju biti spravljeni iz bijelog cementa.

Vapno treba biti odležano u bačvama u vodi, najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno 
treba prosijati, da ne bi u njemu ostale grudice. Kvaliteta vapna mora odgovarati hrvatskim standardima. 

ŽBUKANJE

Pijesak za žbukanje mora biti čist od organskih primjesa, oštar i prosijan, a vapno odležano 3-4 nedjelje u bačvama ispod vode.  Žbukanje i fugiranje zidova vršiti u pogodno vrijeme, kad su isti potpuno suhi. Po velikoj vrućini treba izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do pucanja uslijed prebrzog sušenja. Prije žbukanja treba plohe dobro očistiti, a naročito spojnice koje moraju biti udaljene cca 2 cm od plohe zida. Prije početka žbukanja plohe dobro navlažiti, a naročito kad se žbuka sa produžnim  mortom. Kod žbukanja u dva sloja ukupna debljina žbuke treba biti 2 do 2,5 cm. Kod žbukanja fini sloj se nabacuje tek nakon što je prvi sloj, odnosno drugi sloj, posve suh. 

Finu žbuku izraditi tako, da površina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti oštro, ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Kod površinske obrade potrebno je konzultirati nadležnog konzervatora, koji će temeljem izrađenog probnog polja dopustiti daljnji rad.

Ukoliko nije u stavci predračuna drugačije označeno, obračun radova izvršiti po normi. Povećanje zbog postotka otvora treba uključiti u jediničnu cijenu i isto se ne plaća po koeficijentu povećanja zasebno. 

Nepropisno ožbukani zidovi imaju se ispraviti bez prava naplate. Izvođač odgovara za kvalitetu svih žbuka, te u slučaju neispravnosti svi troškovi oko ispravka padaju na teret izvođača i bilo kakva naplata po prednjem neće se priznati. 

KAMENOREZAČKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Sve radove izvesti točno po opisu i uputi projektanta i to na mjestu označenim u projektu. 

Upotrebljen kamen mora biti jednolične boje i strukture, ne smije imati pukotine niti rupe, a mora se obraditi u točno određenim veličinama. Kao vezni materijal služi produžni mort  i to od prirodnog agregata. 

Pri davanju ponude, ponuđač je dužan stupiti u vezu sa projektantom zbog dogovora o vrsti kamena, te u ponudi uz svaku stavku  gdje se radi o drugoj vrsti, dodati do 3 vrste uzoraka, za koje vrste vrijedi ponuđena jedinična cijena.

Prije polaganja opločenja, treba ispitati podlogu na koju je potrebno izvesti oblaganje kamenom. 

Obračun po m, odnosno m2 prema oznaci u stavci troškovnika. 

Jedinična cijena mora sadržavati:

1.Sav potreban materijal, uključujući sve troškove prijevoza, utovara i istovara, dopreme na gradilište, uskladištenje, osiguranje od oštećenja, kvara i krađe.

2.Sav potreban rad za kompletnu izvedbu opisane stavke (kako u radionici tako i na 
gradnji), uključivo dopremu na gradilište i unutarnji transport na gradilištu, te rad na postavi i prijenos eventualne potrebne skele, oplate i sl, odstranjenje preostalog materijala, čišćenje i sve pomoćne radnje.

3.Vezni materijal, mort, okov od žice i sl. 

4.Izmjere u naravi

5.Davanje uzoraka

6.Obrada obloženih ploha

7.Uklanjanje štete na tuđim radovima pri izradi svojih radova. 

IZOLATERSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Svi izolaterski radovi moraju biti stručno i solidno izvedeni, prema projektima i opisima iz stavki troškovnika, prema važećim propisima i svim posebnim ujetima. 

Izvođač je dužan dobaviti ateste za materijale koje ugrađuje. Ukoliko izvođač namjerava upotrijebiti druge materijale ili tehnologiju od onih predviđenih projektom i troškovnikom mora za to zatražiti odobrenje i suglasnost nadzornog organa i projektanta.

Izvođač je dužan sve materijale i radove prilikom izvođenja zaštititi od štetnih psljedica i utjecaja. 

Obračun izvedenih radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama na način kako to predviđaju iskustvene norme u građevinarstvu, ako to u pojedinoj stavci nije drugačije predviđeno.

STOLARSKI RADOVI

OPĆI UVJETI

Ponuđač je dužan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troškovnika, pa se neće uzeti u obzir naknadno pozivanje na eventualno nerazumijevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta. 

Davanjem ponude ponu|ač usvaja u cjelosti ove uvjete:

Ponuđač nudi gotov stolarski element sa:

- Izrada u radionici sa dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom izvedbom

- Stolarska montaža na gradilištu

- Sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

- Eventualno potrebnu radnu skelu sa postavom i skidanjem 

- Ostakljenjem, vrstom stakla, naznačenom u pojedinoj stavci, sa kitanjem silikonskim kitom

- Ličenje sa svim predradnjama, odnosno, završna obrada premazima lazurnim bojama ili kako je u pojedinoj stavci označeno

- Okov prvoklasan za funkcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda, uz prethodno odobrenje konzervatora.

- Čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova

- Svu štetu i troškove popravaka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe

- Troškove zaštite na radu

- Troškove atesta. 

MATERIJAL


Za predmete na otvorenom prostoru drvo može sadržavati 20 - 25% vlage, a za prozore i vrata može sadržavati 13 - 15%. Drvo ne smije imati pogrešaka koje potječu od kukaca, kao što su bušotine i crvotočine.


Drvo treba biti ravno sa pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjača.

IZVEDBA I OBRADA

Prije pristupa izradi stolarije izvođač je obvezan prekontrolirati količine i zidarske veličine otvora na gradilištu. Radioničke nacrte izvoda stolarskih radova, dostavlja na usaglašavanje projektantu. 

Izvođač je dužan sa rukovoditeljemm gradilišta definirati redoslijed izrade i isporuke stolarskih elemenat.

Svi stolarski elementi isporučuju se na gradilište kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se liči na gradilištu.

Ličenu stolariju treba pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti udovolje zahtjevu propisa D.E8.193.

Sva stolarija kod dostave mora biti zaštićena dok se finalno obrađeni proizvodi zaštićuju i nakon ugradbe od nenamjernog oštećenja, a što mora sadržavati jedinična cijena. 

Svi drveni dovratnici i doprozornici, prije mokre ugradbe moraju biti zaštićeni  ljepenkom ili PVC folijom prema zidu i to sa svih ugradbenih strana.

Ovi uvjeti se dopunjuju opisom u stavci troškovnik.

SEPARAT  TROŠKOVNIKA  ZA  PLANIRANE  RADOVE  U  2018. god.
1. PRIPREMNI  RADOVI

1. Ručno probijanje novih otvora: dvaju prolaza u kamenom zidu između dva objekta debljine 85 cm (dim. cca 150x210) i prozora u zapadnom zidu potkrovlja većeg objekta (dim. 60x90cm) sa ručnim prijenosom na privremenu deponiju do ponovne ugradbe. Obračun po m3 srušenog kamena. Stavka uključuje i obradu špala.
m3 
5,12


2. Dobava, montaža i demontaža fasadne skele potrebne za radove na krovu objekta. Obračun po m2 fasade.

m2
177,0


3. Pažljivo i postepeno uklanjanje površinskog sloja zemlje sa sjeverne strane objekata gdje se pretpostavlja pronalazak ostataka kamenog popločanja te utvrđivanje kote sjevernog dvorišta. 

Paušalno                                                                   
4. Pažljivo i postepeno uklanjanje površinskog sloja zemlje sa južne strane objekata gdje se pretpostavlja pronalazak ostataka kamenog popločanja i cisterne za vodu te utvrđivanje kote južnog dvorišta. 

Paušalno                                                                   
PRIPREMNI  RADOVI  UKUPNO :


        
2. BETONSKI  I  A.B. RADOVI

1. Izrada tlačne ploče od sitnozrnog  betona na drvenoj međukatnoj konstrukciji debljine 6 cm. Armirati prema armaturnom nacrtu.  Beton armiran polipropilenskim vlaknima u minimalnoj količini od 4 kg/m3. U cijenu uključiti mrežu Q 283 i postavu PE folije. Ploču izvoditi nakon podupiranja drvene konstrukcije. Obračun po m2 izvedene tlačne ploče.
m2   
51,0
  

2. Izrada a.b. horizontalnog serklaža po gornjem rubu vanjskih uzdužnih zidova zapadnog dijela objekta betonom C 25/30 u odgovarajućoj oplati. Minimalna širina 40 cm, visina 20 cm. Armirati prema armaturnom nacrtu. U serklažu ostavljati pocinčana navojna sidra   (14mm za nazidnicu na razmaku od 100 cm. Obračun po m1 izvedenog serklaža, uključivo sa armaturom. 

m1
22,0


3. Izrada a.b.kosog serklaža presjeka 20/25 po zapadnom zabatnom zidu (unutarnjem sloju od opeke) objekta  betonom C 25/30 u odgovarajućoj oplati. Armirati prema armaturnom nacrtu. Obračun po m1 izvedenog serklaža, uključena i armatura.

m1
6,10


4. Izrada ploče dvaju manjih podesta i dvaju početnih krakova stubišta. Ploča je debljine 12 cm i oslanja se jednim krajem na novom zidu, a drugim se mjestimično ukopava u zid. Armatura Q283 uključena u cijenu, beton C20/25. Stavka uključuje i izradu temelja u obliku armiranog serklaža u širini zida.  

m2   
8,20
  



BETONSKI  RADOVI UKUPNO :       


        
3. ZIDARSKI RADOVI

1. Nabava, ručna obrada i postavljanje pokrova od ravnog utorenog crijepa (tzv. „francuzica“)  , identičnog kao na već izvedenom istočnom dijelu objekta. (glineni crijep Braas, Granat 13V, tvrtke BRAMAC u prirodno crvenoj boji).   Obračun po m2 postavljenog pokrova, mjereno u njegovoj ravnini (kosini). U stavku uračunati i sljemenjaci, identični kao na istočnom krovu.
m2
95,0



m'


         12,30

   


2. Nabava, ručna obrada i postavljanje grundala (strehe) iz debljih (>3 cm) kamenih ploča, ručno obrađenih, a ne strojno pilanih, duljine cca 40-50cm. Postavljanje u produžni vapneni mort.  Obračun po m' postavljenih ploča.
m'
27,4


3. Izrada bušotina promjera 15 mm pod kutem od 10° na međusobnom razmaku od cca 75 cm po obodu međukatne konstrukcije. Bušotine su dužine 50 cm. Obračun po komadu izvedene bušotine.
kom
72


4. Izrada i ugradba sidara promjera 12 mm iz rebraste armature u viskoznom epoksidnom mortu. Sidra su dužine 115 cm i savijaju se u ploču od lakoagregatnog betona. Obračun po komadu sidra.
kom
72


5. Žbukanje unutarnjih ploha objekta vapnenom žbukom u dva sloja u visini od 60 cm, po horizontali na mjestima gdje se nalaze međukatne konstrukcije i nazidnice.  Izvodi se kako bi se kasnije olakšalo žbukanje cijele plohe. Obračun po m1 izvedenih radova.
m1
50,0


6. Izrada hidroizolacije vrha zidova sa grundalom dvostrukim premazom polimercementne paste sa staklenom mrežicom. Obračun po m2.

m2
22,0


7. Zidarska obrada špala i nadvoja novoprobijenih otvora u kamenim zidovima debljine cca 85 cm klesanjem. Obračun po m' špale.
m'
22,8


8. Zidanje zida ispod prvog i drugog kraka stubišta opečnim blokovima. Sa pločom tvore strojarnicu lifta. U zidu ugraditi otvor za ugradnju protupožarnih vrata 100/205 (nije predmet ponude). Temelj zida u obliku a.b. serklaža, u širini zida, presjeka 20/20 cm sa armaturom također uključen u stavku. Temelji se 90 cm ispod kote poda zbog mogućnosti izrade jame lifta.
m2
7,5


ZIDARSKI RADOVI UKUPNO :



        
4. KAMENOKLESARSKI RADOVI

1. Ručna obrada već ugrađenih novih kamenih konzola, približno kao postojeće
Kom (paušalno)
10


2. Izrada i ugradba kamenih okvira prozora 15/15 cm. Svijetla dimenzija otvora prozora je 60x90cm, a nalazi se u zapadnom zabatu većeg objekta.  Obrada ručno na ''finu martelinu'', uzorak prezentirati konzervatorima.
m'
3,6



3. Izrada, dobava i ugradba punih kamenih stepenica prvog kraka unutarnjeg stubišta presjeka 16,2/30 cm (trokutastog), dužine 120 cm

kom
11


4. Dobava i ugradba kamenog popločanja dvaju podesta kamenim pločama sa obradom na finu martelinu. 
m2
2,0


KAMENOKLESARSKI RADOVI UKUPNO:

            
5. TESARSKI RADOVI

1. Izrada drvenog dijela međukatne          konstrukcije od drva četinara II klase. U stavku uključena dobava, montaža i biocidna zaštita. Finalni premaz u tonu prema izboru konzervatora. Strop se sastoji od drvenog grednika presjeka 14/18 cm, na osnom razmaku od 50 cm koje leže na nazidnicama dimenzije 12/12 cm oslonjenim na kamenim konzolama. Iznad greda postaviti blanjanu dasku debljine 22 mm sa spojem na pero i utor. Obračun po m2 izvedene međukatne konstrukcije.
m2
50,1


2. Izrada i ugradba trnova za sprezanje drvene M.K. sa tlačnom pločom iz lakoagregatnog betona. Trnovi su iz glatke armature promjera 20 mm, pojedinačne dužine 18 cm. Ugrađuju se u bušotine promjera 21 mm i zalijevaju epoksidnom smolom, prema rasporedu u statičlkom računu.

kom
360


3. Izrada drvenog dijela krovne          konstrukcije od drva četinara II klase. U stavku uključena dobava, montaža i biocidna zaštita te bojanje. Krov se sastoji od rogova dimenzija 12/14 na osnom razmaku od 70 cm te grebenske grede dimenzije 12/14 cm i nazidnica 12/12 cm. Nazidnice su na tri mjesta povezane veznim gredama 14/20 cm. Obračun po razvijenoj (kosoj) površini.
m2
72,0


4. Postava daščane oplate iznad rogova, debljine 22 mm. Obračun po m2 izvedene krovne konstrukcije (kosa površina).

m2
72,0


5. Postava poletvanja letvama 4.8/7,6 cm prema razmaku koji odgovara pokrovu (utoreni crijep)
m2
84,5


6. Dobava i postava paropropusne krovne folije (kao „Bramac“) preko daščane krovne oplate.

m2
72,0


UKUPNO : 






      
6. STOLARSKI RADOVI
1. Izrada i ugradba tradicionalnih drvenih punih škura iz ariša I klase. Ugradba na kameni okvir. U stavku uključen sav okov (tradicionalni) i bojanje akrilnom bojom u zelenoj nijansi identičnoj postojećim zatvorima.
Dimenzija 76/105 (prosječno)

kom
4


Dimenzija 56/90 

 kom
1


Dimenzija 57/93 

 kom
1


Dimenzija 60/90 

 kom
2


Dimenzija 40/65 

 kom
1


2. Izrada i ugradba ulaznih drvenih vrata u obliku škura, pravokutnog i polukružnog (lučnog) oblika. Ugradba na vlastitom drvenom okviru. U stavku uključen sav okov (tradicionalni) i bojanje akrilnom bojom u zelenoj nijansi identičnoj postojećim zatvorima.
Dimenzija 100/210 (pravokutna)
 kom
 1


Dimenzija 90/140 (polukružna)      
        kom                                         1

   
Dimenzija 160/190 (polukružna)    
        kom                                          1

Dimenzija 155/195 (polukružna)    
         kom                                         1

Dimenzija 140/160 (polukružna)    
         kom                                         1

3. Izrada i ugradba drvenih prozora i francuskih prozora sa horizontalnom podijelom svakog krila. Ostakljeno dvostrukim izo staklom. Okov i sredstva za zatvaranje tradicionalni, ugradba na drveni okvir (uključeno), tri ruke boje laka. Mjere prema kamenim okvirima.

Dimenzija 70/105 (prosječno)

 Kom                       14




Dimenzija 55/90 

 Kom                         2



Dimenzija 60/90 

 Kom                         3
Dimenzija 40/65 

Kom                          1

4. Izrada i ugradba ostakljenih ulaznih drvenih vrata, sa trostrukom podijelom ostakljenja na svakom krilu. Donji dio u visini od 30 cm od punog drva. Ugradba na vlastitom drvenom okviru. Sve obojano, sa tradicionalnim okovom i sredstvima za zatvaranje.

Dimenzija 90/200 

 
kom

1



 
Dimenzija 100/210 

 
kom

1



  
5. Isto kao u prethodnoj stavci, samo su vrata polukružna

Dimenzija 90/140 (polukružna)      

        kom                                         1

   
Dimenzija 160/190 (polukružna)    

        kom                                          1

Dimenzija 155/195 (polukružna)    

         kom                                         1

Dimenzija 140/160 (polukružna)    

         kom                                         1

NAPOMENA: obavezno uzeti sve 

točne mjere na licu mjesta prije 

izrade vanjske stolarije!


Ulazna lučna vrata su podložna 

promjeni visina i oblikovanju te 

postavljanju (ugradbi).

STOLARSKI RADOVI UKUPNO : 


           
7. BRAVARSKI RADOVI

1. Dobava i izrada čeličnog stubišta, ukupno četiri kraka (od kojih jedan uključuje dva manja podesta).Tetive i nosači podesta su iz vrućevaljanih profila NPU 200 i NPI 140, a gazišta iz hrastovih dasaka debljine 4,8 cm. Nosači podesta se upiru u kameni zid s jedne i novi zid, s druge. Na njih se naslanjaju krakovi. Gazišta se vijcima spajaju na ležajeve iz L50 profila, navarenih na tetive. Podesti su iz istog materijala. Sve bojano i antikorozivno zaštićeno. Stavka uključuje i jednostavnu metalnu ogradu sa rukohvatom iz metalnog kovanog profila na strani prema otvoru lifta. Na zidu ugrađen rukohvat iz okruglog profila promjera 20 mm sa kovanim nosačima. Obračun po tlocrtnoj projekciji. 
m2                         14,0



BRAVARSKI  RADOVI UKUPNO:

                      
REKAPITULACIJA:

1.PRIPREMNI  RADOVI 
__________
2.BETONSKI I A.B.RADOVI 
__________
3.ZIDARSKI  RADOVI 
__________
4.KAMENOKLESARSKI  RADOVI 
__________
5.TESARSKI  RADOVI 
__________
6. STOLARSKI RADOVI______________________________________________                                                                     
7.BRAVARSKI RADOVI_____________________________________________                                                                      
UKUPNO :                                                                                      
PDV:








   
UKUPNO  (SA PDV-om)






PAGE  
2
                                           ◦   TROŠKOVNIK (2018)   ◦                                                          

